# 4b. Обзор системы ADAS (Vision-Guard)

## 4b.1 Назначение системы

Vision-Guard — прототип системы помощи водителю (ADAS), анализирующей видеопоток с фронтальной камеры и выдающей предупреждения трёх типов:

- LDWS (Lane Departure Warning System) — контроль смещения автомобиля относительно центра полосы. Система определяет, сместился ли автомобиль влево или вправо от центра, и выдаёт предупреждение при отклонении больше допустимого порога. - LKAS (Lane Keeping Assist System) — информирование о кривизне дороги. Система классифицирует участок дороги как прямой, лёгкий поворот (влево/вправо) или крутой поворот (влево/вправо). - FCWS (Forward Collision Warning System) — контроль дистанции до объектов впереди и предупреждение о риске столкновения. Система детектирует автомобили, пешеходов, грузовики и мотоциклы, отслеживает их перемещение, оценивает расстояние и предупреждает при опасном сближении.

## 4b.2 Используемые библиотеки и их назначение

### Язык и платформа

| Библиотека | Назначение |
| --- | --- |
| **Python 3.12** | Основной язык разработки |

### Машинное обучение и инференс

| Библиотека | Назначение |
| --- | --- |
| **ONNX Runtime** (`onnxruntime`) | Исполнение ML-моделей в формате ONNX. Автоматический выбор провайдера: при наличии CUDA — `CUDAExecutionProvider` (GPU), иначе — `CPUExecutionProvider`. Настройка количества потоков (`intra_op_num_threads`, `inter_op_num_threads`) для оптимальной производительности |
| **onnxruntime-gpu** | GPU-ускоренный вариант ONNX Runtime для CUDA-совместимых видеокарт |
| **NumPy** (`numpy`) | Базовые матричные операции, работа с тензорами, полиномиальная аппроксимация (`np.polyfit` для расчёта кривизны), медианная фильтрация (`np.median`) |
| **Numba** (`numba`) | JIT-компиляция Python-кода в машинный код для ускорения алгоритма Soft-NMS. Декоратор `@jit(nopython=True)` применяется к функции подавления дублирующихся детекций |
| **Ultralytics** | Утилиты для работы с семейством моделей YOLO (v5–v10). Используется исключительно на этапе экспорта моделей из формата `.pt` в `.onnx` (файл `export.py`) |
| **PyTorch / TorchVision** | Фреймворк глубокого обучения. Используется для обучения и экспорта моделей детекции объектов и разметки в формат ONNX |

### Алгоритмы трекинга и оптимизации

| Библиотека | Назначение |
| --- | --- |
| **lap** (`lap.lapjv`) | Алгоритм Йонкера-Волгенанта (Jonker-Volgenant) для решения задачи линейного назначения (Linear Assignment Problem). Используется в ByteTrack для оптимального сопоставления детекций с существующими треками |
| **SciPy** (`scipy`) | Вспомогательные научные вычисления (задействованы в Kalman-фильтре и функциях сопоставления треков) |

### Компьютерное зрение и обработка изображений

| Библиотека | Назначение |
| --- | --- |
| **OpenCV** (`cv2`) | Основная библиотека компьютерного зрения. Задействована во всех этапах пайплайна: чтение/запись видео (`cv2.VideoCapture`, `cv2.VideoWriter`), препроцессинг кадров (resize, нормализация, конвертация цветовых пространств BGR→RGB), перспективное преобразование (`cv2.getPerspectiveTransform`, `cv2.warpPerspective`) для Bird's Eye View, отрисовка всех оверлеев (bounding boxes, линии разметки, траектории, полигоны, текст), проверка попадания точки в полигон (`cv2.pointPolygonTest`) |

### Визуализация и GUI

| Библиотека | Назначение |
| --- | --- |
| **PySide6** | Кроссплатформенный GUI-фреймворк (Qt for Python, лицензия LGPL). Обеспечивает оконный интерфейс с drag-and-drop загрузкой видео, таймерной обработкой кадров (`QTimer`), отображением результатов через `QPixmap`, статус-баром с текущими метриками (FCWS/LDWS/LKAS статус, время инференса, FPS) |
| **Pillow** (`PIL`) | Загрузка и обработка изображений (иконки предупреждений в `assets/`) |
| **Matplotlib** | Опциональная библиотека для построения графиков (не задействована в основном пайплайне) |

### Параллелизм

| Библиотека | Назначение |
| --- | --- |
| **concurrent.futures** | `ThreadPoolExecutor` с двумя рабочими потоками для параллельного инференса: детекция объектов и детекция разметки выполняются одновременно. ONNX Runtime освобождает GIL при инференсе, что позволяет реальный параллелизм |

### GPU-ускорение (опционально)

| Библиотека | Назначение |
| --- | --- |
| **TensorRT** (`tensorrt`, `tensorrt_cu13`) | Оптимизация и ускоренный инференс моделей на GPU NVIDIA |
| **PyCUDA** (`pycuda`) | Python-биндинги к CUDA API для низкоуровневых операций на GPU |
| **nvidia-cublas / cudnn / cuda-runtime** | Библиотеки CUDA для линейной алгебры и глубинного обучения |

## 4b.3 Архитектура системы

Система построена по модульному принципу с чётким разделением ответственности. Центральный оркестратор (`adas_pipeline.py`) объединяет все компоненты в единый конвейер обработки.

### Модуль coreEngine.py — движок инференса

Базовый абстрактный класс `EngineBase` определяет интерфейс для движков инференса. Единственная реализация — `OnnxEngine` — обеспечивает:

- Инициализацию ONNX Runtime-сессии с автоматическим выбором провайдера (GPU при наличии CUDA, иначе CPU). - Настройку параметров производительности: количество внутриоперационных потоков (`intra_op_num_threads = cpu_count / 2`), межоперационных потоков (`inter_op_num_threads = 1`), графовые оптимизации. - Определение типа входных данных (`float16` или `float32`) на основе метаданных модели. - Выполнение инференса через `session.run()`.

### Модуль ObjectDetector — детекция объектов

Отвечает за обнаружение объектов дорожной сцены на кадре. Включает:

- YoloDetector (`yoloDetector.py`) — детектор на базе семейства YOLO (v5–v10). Препроцессинг: масштабирование с сохранением пропорций (класс `Scaler`), конвертация BGR→RGB, нормализация на 1/255, формирование NCHW-тензора через `cv2.dnn.blobFromImage`. Постпроцессинг: транспонирование выхода для YOLOv8+, фильтрация по confidence-порогу, Soft-NMS с JIT-компиляцией через Numba для подавления дублирующихся детекций.

- EfficientdetDetector (`efficientdetDetector.py`) — альтернативный детектор с собственной схемой препроцессинга: нормализация ImageNet (mean/std по каналам), транспонирование в NCHW. Выходные тензоры: `_raw_boxes`, `_raw_class_ids`, `_raw_class_confs`.

- SingleCamDistanceMeasure (`distanceMeasure.py`) — оценка расстояния до объектов по формуле тонкой линзы: `D = (H_real × f) / H_px`, где `H_real` — эталонная высота класса (справочник из реальных размеров: человек=160 см, автомобиль=150 см, грузовик=346 см и т.д.), `f = 200` — фокусное расстояние в пикселях, `H_px` — высота bounding box. Результат конвертируется из футов в метры. Выбор ближайшего объекта в полосе — через сортировку по дистанции и `cv2.pointPolygonTest` для проверки попадания нижней точки bbox в полигон полосы.

Структура результата детекции — датакласс `RectInfo` с полями: координаты (x, y, width, height), confidence, метка класса.

### Модуль ObjectTracker — трекинг объектов

Реализует алгоритм ByteTrack для устойчивого отслеживания объектов между кадрами:

- BYTETracker (`byteTracker.py`) — многошаговая ассоциация:   1. Высокоуверенные детекции (score > 0.5) сопоставляются с существующими треками через IoU-дистанцию с fuse_score (порог 0.8).   2. Низкоуверенные детекции (0.1 < score < 0.5) сопоставляются с оставшимися треками (только IoU, порог 0.5).   3. Неподтверждённые треки сопоставляются с оставшимися детекциями.   4. Новые треки инициализируются для нераспределённых высокоуверенных детекций.

- Kalman Filter (`kalman_filter.py`) — фильтр Калмана с 8-мерным вектором состояния: координаты центра (x, y), соотношение сторон (a), высота (h) и соответствующие скорости (vx, vy, va, vh). Используется для предсказания положения трека на следующем кадре.

- Linear Assignment — задача оптимального назначения решается алгоритмом Йонкера-Волгенанта (`lap.lapjv`).

- Визуализация: отрисовка bounding box с полупрозрачной заливкой (`cv2.addWeighted`), траекторий движения (последовательность окружностей), направлений (медиана векторов смещения), идентификаторов треков.

### Модуль TrafficLaneDetector — детекция разметки

Отвечает за обнаружение дорожной разметки и геометрический анализ полосы:

- UltrafastLaneDetector (UFLD v1) — детекция на основе row-based классификации. Делит изображение на сетку (100 столбцов для TuSimple, 200 для CULane) и предсказывает положение каждой линии в каждом ряду.

- UltrafastLaneDetectorV2 (UFLD v2) — улучшенная версия с row- и column-анкорами. Поддерживает датасеты TuSimple, CULane и CurveLanes. Выходные данные: четыре линии разметки (левая-боковая, левая-эго, правая-эго, правая-боковая). Препроцессинг: BGR→RGB, ресайз с обрезкой верхней части (crop_ratio=0.8), нормализация ImageNet. Постпроцессинг: softmax по локациям строк/столбцов, формирование словаря линий, валидация (линия считается обнаруженной, если количество точек > 2 и `exist_row` > половины ячеек).

- PerspectiveTransformation (`perspectiveTransformation.py`) — преобразование кадра и точек разметки в Bird's Eye View (вид сверху) через `cv2.getPerspectiveTransform` и `cv2.warpPerspective`. Адаптивные режимы коррекции исходных точек (`"Top"`, `"Bottom"`, `"Default"`) на основе положения обнаруженных линий. Метод `calcCurveAndOffset()` выполняет полиномиальную аппроксимацию второго порядка (`np.polyfit`) левой и правой эго-линий в BEV-пространстве, вычисляет радиус кривизны по формуле `R = (1 + (2Ay + B)²)^(3/2) / |2A|` и боковое смещение автомобиля относительно центра полосы (в метрах, с использованием калибровочных констант `xm_per_pix = 3.7/700` и `ym_per_pix = 30/720`).

### Модуль taskConditions.py — логика предупреждений

Класс `TaskConditions` реализует временную стабилизацию измерений и пороговую логику выдачи предупреждений:

- Временная стабилизация — кольцевые буферы фиксированного размера (5 для дистанции и смещения, 10 для кривизны) накапливают последние измерения. Применяется медианная фильтрация (`np.median`) и выбор моды для подавления шума и кратковременных ложных срабатываний. - Пороговая логика:   - FCWS: `distance ≤ 1.5 м` → WARNING; `1.5 < distance ≤ 3.0 м` → PROMPT; иначе NORMAL.   - LDWS: `|offset| > 0.65 м` → LEFT/RIGHT (с подавлением на поворотах); иначе CENTER.   - LKAS: `curvature ≤ 500` → HARD_LEFT/HARD_RIGHT; `curvature > 500` → EASY_LEFT/EASY_RIGHT/STRAIGHT. - Калибровка BEV — адаптивное переключение режимов перспективной трансформации при детекции осцилляций или прямых участков дороги.

### Модуль adas_pipeline.py — центральный оркестратор

Класс `ADASProcessor` — главный управляющий компонент. Метод `initialize()` создаёт и настраивает все подсистемы (детекторы, трекер, BEV-трансформацию, панель визуализации, логику предупреждений). Метод `process_frame()` реализует полный пайплайн обработки одного кадра.

Класс `ControlPanel` отвечает за визуализацию: - `DisplayBirdViewPanel()` — мини-окно BEV (25% от размера кадра) в правом верхнем углу. - `DisplaySignsPanel()` — иконки поворотов/смещения и текстовые статусы FCWS/LDWS/LKAS в левом верхнем углу. - Цветовая схема предупреждений: зелёный = норма, жёлтый = неизвестно, оранжевый = предупреждение, красный = опасность.

Датакласс `ADASMetrics` фиксирует результаты обработки каждого кадра: время инференса объектов и разметки, статусы предупреждений.

### Модуль main_desktop.py — десктопное приложение

PySide6-приложение с графическим интерфейсом: - Загрузка видеофайла через drag-and-drop. - Таймерная обработка кадров (`QTimer`, интервал `1000 / FPS`). - Отображение результата через `QPixmap`. - Статус-бар с метриками: `FCWS=... | LDWS=... | LKAS=... | obj=Xs lane=Ys`. - Опциональная запись выходного видео с оверлеями (`*_out.mp4`). - Фильтрация классов: детектируются только `person`, `car`, `truck`, `bus`, `motorbike`.

Параметры командной строки: выбор размера модели YOLO (`--yolo-size`), путь к пользовательской модели (`--yolo-path`), отключение параллельного инференса (`--no-parallel`), пропуск кадров для разметки (`--lane-skip`), масштабирование кадра (`--downscale`).

## 4b.4 Поток обработки одного кадра

Ниже описан полный цикл обработки одного видеокадра от захвата до формирования выходного изображения с оверлеями.

### Шаг 1: Захват и препроцессинг

Кадр в формате BGR поступает из `cv2.VideoCapture` (или из GUI-таймера). При заданном параметре `downscale < 1.0` кадр масштабируется для снижения нагрузки на инференс.

### Шаг 2: Параллельный инференс

Через `ThreadPoolExecutor(max_workers=2)` одновременно запускаются:

- `object_detector.DetectFrame(infer_frame)` — детекция объектов (YOLO/EfficientDet). - `lane_detector.DetectFrame(infer_frame)` — детекция разметки (UFLD/UFLDv2).

Детекция разметки может запускаться не на каждом кадре (параметр `lane_skip_frames`), так как геометрия полосы меняется медленно — это даёт значительный прирост производительности.

После получения результатов детекции объектов применяется фильтрация по `allowed_labels` — оставляются только целевые классы (пешеходы, автомобили, грузовики, автобусы, мотоциклы).

### Шаг 3: Трекинг объектов

Координаты bounding boxes, confidence-оценки и метки классов передаются в `BYTETracker.update()`. Трекер сопоставляет новые детекции с существующими треками, обновляет их состояние (Kalman-фильтр) и инициализирует новые треки для ранее неотслеживаемых объектов.

### Шаг 4: Оценка дистанции и поиск ближайшего объекта

`SingleCamDistanceMeasure.updateDistance()` вычисляет расстояние до каждого обнаруженного объекта по формуле тонкой линзы. Затем `calcCollisionPoint(area_points)` сортирует объекты по дистанции и находит ближайший, чья нижняя точка попадает внутрь полигона текущей полосы (область `area_points`, сформированная детектором разметки). Для проверки попадания используется `cv2.pointPolygonTest`.

### Шаг 5: BEV-преобразование и расчёт геометрии полосы

При стабильном состоянии системы (`TaskConditions.CheckStatus()`) и валидной области полосы выполняется:

1. Динамическая коррекция параметров перспективного преобразования (`updateTransformParams`). 2. Проецирование кадра в Bird's Eye View (`transformToBirdView`). 3. Проецирование точек линий разметки в BEV (`transformToBirdViewPoints`). 4. Расчёт направления и радиуса кривизны дороги, а также бокового смещения (`calcCurveAndOffset`):