# 2. Выбор модели детекции дорожной разметки

## 2.1 Постановка задачи

Детекция дорожной разметки является основой подсистем предупреждения о сходе с полосы (Lane Departure Warning System, LDWS) и помощи в удержании полосы (Lane Keeping Assist System, LKAS). Модель получает на вход цветное изображение дорожной сцены и должна определить положение до четырёх полос движения: левая внешняя (left-side), левая эго-полоса (left-ego), правая эго-полоса (right-ego) и правая внешняя (right-side). Каждая полоса представляется набором координат точек, образующих её продольный профиль.

Ключевые требования к модели детекции разметки:

- Точность локализации точек полосы — средняя ошибка не более 20 пикселей на тестовом наборе;

- Устойчивость к частичным окклюзиям (перекрытие разметки другими транспортными средствами);

- Надёжное подавление ложных детекций на участках дороги без разметки;

- Достаточная скорость инференса для параллельной обработки с детектором объектов (суммарное время кадра не должно превышать 100 мс на CPU).

## 2.2 Рассматриваемые модели-кандидаты

В ходе исследования рассмотрены два поколения архитектуры Ultra Fast Lane Detection (UFLD), обученные на различных наборах данных:

| Модель | Архитектура | Размер, МБ | Формат входа | Выходные каналы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UFLD-TuSimple-Res18 | UFLD v1 (классификация строк) | ~2,5 | 288×800 | 4: loc_row, loc_col, exist_row, exist_col |
| **UFLDv2-TuSimple-Res18** | UFLD v2 (классификация строк + сегментация) | ~3,0 | 320×800 | 4 или 6 каналов с confidence |
| UFLDv2-CULane-Res18 | UFLD v2 (CULane) | ~3,0 | 320×1600 | 4 или 6 каналов |
| UFLDv2-CurveLanes-Res18 | UFLD v2 (CurveLanes) | ~4,0 | 800×1600 | 6 каналов |

Первое поколение UFLD использует метод классификации строк: изображение разбивается на горизонтальные строки-анкеры, и для каждой строки модель предсказывает, через какую колонку изображения проходит полоса движения. Второе поколение (UFLDv2) добавляет вспомогательную ветку сегментации и — что наиболее важно — ветку предсказания вероятности существования полосы (exist-branch), которая выдаёт уверенность модели в наличии полосы в каждой строке-анкере. Это позволяет выполнять вероятностную фильтрацию в постпроцессинге вместо эвристической проверки количества точек.

Набор данных TuSimple включает сцены преимущественно скоростных автомагистралей США с чёткой разметкой при дневном освещении. Набор CULane содержит более разнообразные городские сцены с девятью категориями условий, включая ночные, с окклюзией и бликами. Набор CurveLanes специализирован на сценах с выраженной кривизной дороги.

## 2.3 Методика эксперимента

Тестирование проводилось на тех же видеозаписях городских сцен, что и исследование детекции объектов (nD_1.mp4, nD_2.mp4). Дополнительно использован тестовый набор TuSimple (258 кадров) для объективной оценки по стандартизированному протоколу.

Условия тестирования:

- Среда выполнения: ONNX Runtime с провайдером CPU (4 потока);

- Критерий валидации полосы: доля активированных exist-ячеек > 50% для горизонтальных строк, > 25% для вертикальных колонок;

- Метрика точности: F1-мера по протоколу TuSimple (точка полосы считается истинно-положительной, если средняя ошибка локализации < 20 пикселей);

- Частота кадров измерена как среднее по 300 кадрам.

## 2.4 Результаты

### Таблица 2.1. Сравнение моделей детекции разметки

| Модель | F1 (TuSimple) | Инференс, мс | FPS (CPU) | Стабильность | Exist-ветка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UFLD-TuSimple-Res18 | 94,7% | 28 ± 2 | 35 ± 3 | Средняя | Нет (булева проверка) |
| **UFLDv2-TuSimple-Res18** | **95,8%** | 38 ± 3 | **26 ± 2** | **Высокая** | **Да** |
| UFLDv2-CULane-Res18 | 93,2% | 45 ± 4 | 22 ± 2 | Высокая | Да |
| UFLDv2-CurveLanes-Res18 | 94,5% | 72 ± 6 | 14 ± 1 | Высокая | Да |

### Таблица 2.2. Стабильность детекции на видеопоследовательности

| Модель | % кадров с обеими эго-полосами | % ложных детекций (нет разметки) | Среднее число точек на полосу |
| --- | --- | --- | --- |
| UFLD-TuSimple-Res18 | 78,4% | 12,3% | 42 |
| **UFLDv2-TuSimple-Res18** | **86,2%** | **5,1%** | **48** |
| UFLDv2-CULane-Res18 | 83,7% | 6,8% | 51 |
| UFLDv2-CurveLanes-Res18 | 85,1% | 4,9% | 55 |

## 2.5 Обсуждение

### UFLD первого поколения (TuSimple-Res18)

Модель обеспечивает наивысшую скорость среди рассмотренных кандидатов — 35 кадров в секунду. Однако отсутствие exist-ветки приводит к существенным ограничениям. Вместо вероятностной оценки наличия полосы применяется булева проверка: если после декодирования модель выдала более двух точек для данной строки-анкера, полоса считается обнаруженной. Данный подход чувствителен к шуму: на 12,3% кадров без реальной разметки выдаются ложные детекции, что снижает доверие водителя к системе.

### UFLDv2 (TuSimple-Res18)

Ключевое преимущество второго поколения — exist-ветка, генерирующая вероятность наличия полосы для каждой строки-анкера. В постпроцессинге фильтрация выполняется на основе агрегированной уверенности: если сумма вероятностей exist-ячеек по строке превышает половину от числа анкерных колонок, полоса считается валидной. Данный механизм позволяет снизить долю ложных детекций в 2,4 раза (с 12,3% до 5,1%) и повысить долю кадров с обеими обнаруженными эго-полосами с 78,4% до 86,2%.

### UFLDv2 (CULane-Res18)

Модель, обученная на наборе CULane, показывает лучшую стабильность в сложных условиях (ночь, блики), однако более высокое входное разрешение (1600×320) увеличивает время инференса до 45 мс. При работе на CPU это снижает общую частоту кадров пайплайна до 22 FPS.

### UFLDv2 (CurveLanes-Res18)

Наибольшее разрешение (1600×800) и дополнительная ветка для криволинейных полос приводят к времени инференса 72 мс — частота 14 кадров в секунду, что не удовлетворяет целевому порогу 15 FPS для реального времени.

### Влияние параметра обрезки кадра

Модели семейства UFLD применяют обрезку верхней части кадра для исключения неба и горизонта, которые не содержат полезной информации о разметке. Для набора TuSimple коэффициент обрезки (crop_ratio) составляет 0,8 — из кадра исключаются верхние 20%. Для CULane этот коэффициент равен 0,6 (исключается 40%), что расширяет обзор за счёт более высокого угла наклона камеры в городских сценах. Параметр обрезки влияет на максимальную дальность детекции: при crop_ratio = 0,8 модель способна обнаружить разметку на расстоянии до 40–50 метров; при 0,6 — до 30–35 метров, что достаточно для городского режима движения автобуса со скоростью до 60 км/ч.

## 2.6 Вывод по выбору модели

В качестве основной модели детекции разметки выбрана UFLDv2-TuSimple-Res18 в формате ONNX с входным разрешением 320×800 пикселей. Модель обеспечивает:

- Наивысшую F1-меру на наборе TuSimple (95,8%);

- Высокую стабильность детекции (86,2% кадров с обеими эго-полосами);

- Снижение ложных детекций в 2,4 раза по сравнению с первым поколением UFLD;

- Частоту 26 кадров в секунду на CPU, что при параллельном инференсе с детектором объектов обеспечивает целевую суммарную производительность.

## 2.7 Сравнение с альтернативными архитектурами

Рост интереса к задаче детекции разметки привёл к появлению ряда альтернативных архитектур, которые не были имплементированы в прототипе, но представляют теоретический интерес для сравнения. Рассмотрены два современных подхода: CLRNet (Cross Layer Refinement Network) и LaneATT (Lane Detection with Attention).

### CLRNet (Cross Layer Refinement Network)

Архитектура CLRNet использует магистраль ResNet (обычно ResNet-34 или ResNet-50), дополненную механизмом кросс-слойного уточнения предсказаний полос. Ключевая идея заключается в том, что признаки с высоких уровней пирамиды (низкое разрешение, высокая семантика) уточняют предсказания с низких уровней (высокое разрешение, высокая детализация) через итеративный процесс. На наборе TuSimple CLRNet-ResNet34 достигает F1 = 96,8% — на 1 процентный пункт выше UFLDv2-ResNet18. Однако магистраль ResNet-34 (21,5 МБ) существенно тяжелее ResNet-18 (11,7 МБ), используемой в UFLDv2, что увеличивает время инференса до ~55 мс на CPU — неприемлемо для параллельной обработки в реальном времени.

### LaneATT (Lane Detection with Attention)

LaneATT применяет механизм внимания для агрегации признаков вдоль линии полосы. В отличие от построчного подхода UFLD, LaneATT генерирует анкерные линии и обогащает их признаками из областей изображения, на которые указывает механизм внимания. Это обеспечивает лучшую устойчивость к окклюзиям — модель способна «восстанавливать» невидимый участок полосы по контексту. LaneATT-ResNet18 показывает F1 = 96,2% на TuSimple и IDF1 = 72,3% на CULane, что на 0,4 процентных пункта выше UFLDv2. Однако вычисление карт внимания требует порядка 65 мс на CPU, что снижает частоту кадров вдвое по сравнению с UFLDv2.

#### Таблица 2.3. Теоретическое сравнение с альтернативными архитектурами

| Модель | F1 (TuSimple) | Размер, МБ | Инференс (CPU), мс | Особенность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UFLDv2-TuSimple-Res18** | **95,8%** | **~3,0** | **38** | Exist-ветка, простота |
| CLRNet-ResNet34 | 96,8% | ~22 | ~55 | Кросс-слойное уточнение |
| LaneATT-ResNet18 | 96,2% | ~12 | ~65 | Внимание вдоль линии полосы |

### Вывод

Альтернативные архитектуры предлагают прирост F1-меры на 0,4–1 процентный пункт, однако ценой двукратного увеличения времени инференса. В условиях ограничения по вычислительным ресурсам (CPU, не более 100 мс на полный кадр пайплайна) UFLDv2 сохраняет преимущество как по совокупности факторов «точность/скорость/размер». При развёртывании на специализированных ускорителях (NPU) архитектуры CLRNet и LaneATT могут быть пересмотрены в качестве кандидатов для следующего поколения системы.

## 2.8 Анализ кросс-датасетной обобщаемости

Модель UFLDv2-TuSimple-Res18 обучена на наборе TuSimple, который содержит сцены преимущественно скоростных автомагистралей Соединённых Штатов Америки. Целевой домен применения системы — городские улицы с автобусными маршрутами — характеризуется рядом существенных отличий, порождающих так называемый «доменный сдвиг» (domain shift).

### Факторы доменного сдвига

**Качество и тип разметки.** На автомагистралях TuSimple разметка, как правило, свежая, контрастная и непрерывная. В городских условиях асфальтовое покрытие подвержено износу: разметка может быть стёртой, прерывистой, частично закрашенной при ремонте дороги. Это приводит к снижению уверенности exist-ветки и, как следствие, к пропуску полос.

**Ширина полосы.** Стандартная ширина полосы на магистралях США составляет 3,66 м (12 футов). В городской застройке ширина полосы варьируется от 3,0 до 3,75 м. Изменение масштаба сцены влияет на геометрические параметры, заученные моделью, особенно в части предсказания координат col-анкеров.

**Погодные и световые условия.** Набор TuSimple собран преимущественно в ясную погоду при дневном освещении. Городская эксплуатация автобуса включает сумеречные и ночные рейсы, движение в дождь и снег. Блики на мокром асфальте, тени от зданий и низкое солнце в утренние/вечерние часы создают условия, существенно отличающиеся от обучающей выборки.

**Сложность дорожной сцены.** На магистралях дорожная сцена относительно проста: параллельные линии разметки, отсутствие перекрёстков, малое число участников движения в кадре. Городская сцена содержит пешеходные переходы, стоп-линии, стрелки направления движения, островки безопасности — элементы, отсутствующие в TuSimple, которые могут быть ошибочно приняты за линии полос.

### Количественная оценка

Для оценки величины доменного сдвига проведено сравнение F1-меры на тестовом наборе TuSimple (исходный домен) и на 200 кадрах городских видеозаписей с ручной разметкой полос (целевой домен) для трёх моделей:

#### Таблица 2.4. Кросс-датасетная обобщаемость

| Модель | F1 (TuSimple) | F1 (городские сцены) | Падение F1 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UFLDv2-TuSimple-Res18 | 95,8% | 89,4% | -6,4 п.п. | Базовый кандидат |
| UFLDv2-CULane-Res18 | 93,2% | 91,7% | -1,5 п.п. | Лучше обобщается |
| UFLDv2 (гипотетический, fine-tuned) | 95,8% | ~93% (оценка) | -2,8 п.п. | Дообучение на целевом домене |

### Анализ

Модель, обученная исключительно на TuSimple, демонстрирует падение F1-меры на 6,4 процентных пункта при переносе на городские сцены. Для сравнения, модель на основе CULane, обучавшаяся на более разнообразных данных, показывает значительно меньший доменный сдвиг — всего 1,5 пункта. Это объясняется тем, что CULane включает городские сцены, ночные кадры и кадры с окклюзиями в обучающую выборку.

Однако модель CULane даёт более низкую абсолютную точность на TuSimple (93,2% против 95,8%) и имеет более высокое входное разрешение (1600×320), что увеличивает время инференса. Таким образом, выбор между TuSimple- и CULane-версиями представляет собой компромисс между «пиковой точностью в идеальных условиях» и «устойчивостью к доменному сдвигу».

Для серийного внедрения рекомендуется проведение дообучения (fine-tuning) модели UFLDv2-TuSimple-Res18 на наборе данных, собранном в целевом домене — с разметкой городских сцен в условиях, характерных для конкретного маршрута. Ожидаемый эффект — повышение F1-меры на городских сценах до ~93% при сохранении времени инференса 38 мс.

## 2.9 Итоговое решение по выбору модели и доменной адаптации

Выбрана модель UFLDv2-TuSimple-Res18 (ONNX, 320×800) как оптимальная по совокупности факторов «точность/скорость/размер». Признано необходимым проведение дообучения модели на целевом домене для компенсации кросс-датасетного сдвига (ожидаемое падение F1 без адаптации: -6,4 п.п. на городских сценах).