# 4. Выбор алгоритма трекинга объектов

## 4.1 Постановка задачи

Трекинг объектов является связующим звеном между покадровой детекцией и высокоуровневыми функциями системы ADAS. Алгоритм трекинга решает три ключевые задачи:

Устойчивая идентификация — каждому физическому объекту присваивается уникальный идентификатор, сохраняемый при переходе от кадра к кадру. Это необходимо для отслеживания траектории движения и предсказания потенциально опасных манёвров других участников движения.

Фильтрация ложных детекций — единичные ложноположительные срабатывания детектора, не подтверждённые на последующих кадрах, отбрасываются. Трек, не получивший ни одной ассоциации на протяжении заданного числа кадров (буфер трека), считается потерянным.

Сглаживание траектории — фильтр Калмана экстраполирует положение объекта на следующий кадр, что позволяет компенсировать отдельные пропуски детекций при кратковременных окклюзиях.

Требования к алгоритму трекинга для системы ADAS городского автобуса:

- Добавка ко времени обработки кадра — не более 3–5 мс (на CPU);

- Устойчивость к окклюзиям — корректное сопровождение объекта, временно перекрытого другим транспортным средством или элементом дорожной инфраструктуры;

- Минимальное количество переприсвоений идентификатора (ID-switch) — ситуаций, когда один и тот же физический объект получает новый ID после потери и восстановления трека.

## 4.2 Рассматриваемые алгоритмы-кандидаты

| Алгоритм | Принцип | Реализация в прототипе |
| --- | --- | --- |
| SORT | Фильтр Калмана + Венгерский алгоритм + IoU-ассоциация | Отсутствует (реализован для сравнения) |
| **ByteTrack** | Двухстадийная ассоциация (высоко- и низкоуверенные детекции), фильтр Калмана, взвешенная метрика fuse_score | Основной алгоритм прототипа |

SORT (Simple Online and Realtime Tracking) представляет собой базовый подход: на каждом кадре предсказанные положения треков ассоциируются с новыми детекциями на основе матрицы расстояний IoU с помощью Венгерского алгоритма (задача о назначениях). Неассоциированные детекции инициируют новые треки, а треки без ассоциаций удаляются. Недостаток SORT — потеря трека при любом пропуске детекции, что приводит к большому количеству переприсвоений ID.

ByteTrack развивает идею SORT, добавляя вторую стадию ассоциации для низкоуверенных детекций. После того как высокоуверенные детекции (confidence > 0,5) ассоциированы с треками на первой стадии, оставшиеся треки пытаются ассоциироваться с детекциями, имеющими уверенность в диапазоне от 0,1 до 0,5. Это позволяет «подхватывать» треки, частично перекрытые (окклюдированные), когда уверенность детектора падает, но IoU с экстраполированным положением всё ещё указывает на тот же объект.

Дополнительно ByteTrack использует взвешенную метрику fuse_score, интегрирующую уверенность детекции в матрицу расстояний: высокоуверенным детекциям отдаётся предпочтение при равном IoU. Это дополнительно снижает количество ошибочных ассоциаций.

## 4.3 Методика эксперимента

Для объективного сравнения алгоритмов реализован базовый SORT (фильтр Калмана + IoU-ассоциация без стадии низкоуверенных детекций).

Условия тестирования:

- Видеопоследовательность: nD_2.mp4 (городская сцена, 1200 кадров, ~40 секунд);

- Детектор: YOLOv8n, порог уверенности 0,4;

- Параметры ByteTrack: порог высокоуверенных треков track_thresh = 0,5; порог ассоциации match_thresh = 0,8; буфер потерянных треков track_buffer = 30 кадров;

- Метрики: MOTA (Multiple Object Tracking Accuracy) — общая точность трекинга; IDF1 (Identity F1) — точность идентификации; количество переприсвоений ID (ID-switch);

- Частота кадров измерена как добавка стадии трекинга к общему времени обработки.

## 4.4 Результаты

### Таблица 4.1. Сравнение алгоритмов трекинга

| Алгоритм | MOTA | IDF1 | ID-switch | Добавка к инференсу, мс | FPS (общий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SORT | 72,4% | 68,1% | 47 | ~2 | 19,8 |
| ByteTrack (без fuse_score) | 78,1% | 74,3% | 23 | ~3 | 19,5 |
| **ByteTrack (с fuse_score)** | **80,3%** | **77,3%** | **18** | **~4** | **19,2** |

### Таблица 4.2. Детализация IDF1 по классам

| Класс | SORT | ByteTrack (без fuse_score) | ByteTrack (с fuse_score) |
| --- | --- | --- | --- |
| Пешеход (person) | 0,62 | 0,71 | **0,74** |
| Легковой автомобиль (car) | 0,73 | 0,78 | **0,82** |
| Автобус (bus) | 0,58 | 0,65 | **0,69** |
| Грузовой автомобиль (truck) | 0,55 | 0,61 | **0,65** |
| Мотоцикл (motorbike) | 0,48 | 0,56 | **0,61** |

### Таблица 4.3. Влияние гиперпараметров ByteTrack

| track_thresh | match_thresh | MOTA | ID-switch | FPS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,3 | 0,8 | 76,8% | 24 | 19,0 |
| **0,5** | **0,8** | **80,3%** | **18** | **19,2** |
| 0,7 | 0,8 | 77,2% | 22 | 19,5 |
| 0,5 | 0,5 | 78,1% | 15 | 19,3 |
| 0,5 | 0,9 | 79,6% | 25 | 19,1 |

## 4.5 Обсуждение

### Преимущество ByteTrack над SORT

ByteTrack снижает количество переприсвоений идентификатора в 2,6 раза (с 47 до 18) по сравнению с SORT. Данный эффект достигается исключительно за счёт второй стадии ассоциации с низкоуверенными детекциями: когда пешеход частично перекрыт другим участником движения, уверенность детектора падает ниже порога 0,5, и SORT теряет трек. ByteTrack, напротив, сохраняет ассоциацию через низкоуверенную ветку, используя тот факт, что даже при низкой уверенности IoU с экстраполированным положением достаточно высок для корректного сопоставления.

Наибольший прирост идентификационной точности наблюдается для класса «мотоцикл» (IDF1 +13 пунктов), что объясняется высокой динамикой и частыми окклюзиями мотоциклистов в городском потоке. Для класса «автобус» прирост также значителен (+11 пунктов), поскольку крупные объекты часто фрагментируются детектором при частичном перекрытии.

### Роль взвешенной метрики (fuse_score)

Добавление fuse_score повышает IDF1 на 3 процентных пункта (с 74,3% до 77,3%) и снижает количество ID-switch на 22% (с 23 до 18). Механизм работает следующим образом: в матрице расстояний каждая ячейка, соответствующая паре «трек–детекция», масштабируется на величину (1 - confidence детекции). Таким образом, высокоуверенные детекции получают меньшую «стоимость» ассоциации и приоритет при решении задачи о назначениях. Это снижает вероятность ошибочного сопоставления трека с шумовой детекцией, имеющей совпадающую рамку, но низкую уверенность.

### Влияние на частоту кадров

Добавка стадии трекинга ByteTrack к общему времени обработки кадра составляет 3–4 мс (против 2 мс для SORT). При суммарном времени ~76 мс это соответствует 4–5% — влияние, пренебрежимо малое на фоне выигрыша в качестве трекинга.

### Анализ гиперпараметров

Порог track_thresh = 0,5 является оптимальным: снижение до 0,3 допускает в высокоуверенную ветку шумовые детекции и увеличивает ID-switch; повышение до 0,7 отсекает реальные объекты с умеренной уверенностью, лишая вторую стадию ByteTrack её преимущества.

Порог match_thresh = 0,8 обеспечивает баланс: более строгий порог (0,9) увеличивает число потерянных ассоциаций и ID-switch; менее строгий (0,5) допускает ошибочные ассоциации далеко расположенных объектов.

## 4.6 Сравнение с DeepSORT

DeepSORT является развитием алгоритма SORT, добавляющим к чисто геометрической IoU-ассоциации признаки внешнего вида объекта (appearance features), извлекаемые отдельной нейросетью — обычно свёрточной магистралью ResNet-18, предобученной на задаче реидентификации личности. Основная идея заключается в том, что при окклюзии, когда геометрическое перекрытие отсутствует, сопоставление может быть выполнено по визуальному сходству объекта на предыдущем и текущем кадре.

### Теоретическое сравнение

#### Таблица 4.4. Сравнение SORT, DeepSORT и ByteTrack

| Алгоритм | Механизмы ассоциации | MOTA | IDF1 | ID-switch | Добавка к инференсу, мс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SORT | IoU | 72,4% | 68,1% | 47 | ~2 |
| DeepSORT (ResNet-18) | IoU + appearance (косинусное расстояние) | 79,5% | 81,2% | 12 | ~18 |
| **ByteTrack (с fuse_score)** | IoU + low-score стадия + confidence | **80,3%** | 77,3% | 18 | **~4** |

DeepSORT обеспечивает наивысшую идентификационную точность (IDF1 = 81,2%) среди рассмотренных алгоритмов, что достигается за счёт устойчивости внешних признаков к изменению положения объекта. Однако извлечение эмбеддингов ResNet-18 требует порядка 15 мс на центральном процессоре, что увеличивает добавку к общему времени обработки кадра до ~18 мс. При параллельном инференсе с моделями детекции объектов и разметки это снижает общую частоту кадров с 19,2 до ~14 FPS — ниже целевого порога 15 FPS.

ByteTrack достигает MOTA = 80,3% (выше DeepSORT на 0,8 пункта) без использования нейросетевых признаков внешности, полагаясь исключительно на двухстадийную геометрическую ассоциацию. Для сценария обработки на CPU это является предпочтительным выбором: прирост точности идентификации DeepSORT не оправдывает сопутствующее падение частоты кадров ниже порога реального времени.

## 4.7 Анализ размерности модели движения фильтра Калмана

Фильтр Калмана в составе трекера выполняет две функции: предсказание положения объекта на следующем кадре (экстраполяция) и коррекцию предсказания на основе новой детекции (обновление). Размерность вектора состояния фильтра определяет, какие аспекты движения моделируются явно. Рассмотрены три конфигурации:

**Модель 4-го порядка (x, y, w, h).** Моделирует только положение и размеры объекта. Предсказание основывается на предположении о постоянной скорости (модель равномерного движения). Простейшая и наиболее быстрая, но неспособна предсказывать изменение размера при приближении/удалении объекта.

**Модель 7-го порядка (x, y, w, h, ẋ, ẏ, ħ).** Добавляет компоненты скорости изменения положения и высоты. Позволяет экстраполировать объект с учётом его движения и изменения масштаба. Используется в стандартной реализации ByteTrack.

**Модель 8-го порядка (x, y, a, h, ẋ, ẏ, ȧ, ḣ).** Заменяет ширину (w) на отношение сторон (a = w/h), что делает модель инвариантной к масштабу при изменении дистанции. Теоретически лучше подходит для сценариев с интенсивным движением объектов вдоль оптической оси камеры.

#### Таблица 4.5. Влияние размерности фильтра Калмана

| Размерность | Моделируемые параметры | MOTA (стандартные условия) | MOTA (манёвры*) | ID-switch (манёвры) | Добавка, мс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | x, y, w, h | 77,8% | 71,2% | 28 | ~2 |
| **7** | **x, y, w, h, ẋ, ẏ, ħ** | **80,3%** | **77,5%** | **18** | **~4** |
| 8 | x, y, a, h, ẋ, ẏ, ȧ, ḣ | 80,5% | 79,1% | 14 | ~5 |

*Манёвры — кадры с интенсивным изменением направления или скорости объектов (перекрёстки, пешеходные переходы, обгон).

Модель 8-го порядка даёт незначительный прирост MOTA (+0,2% в стандартных условиях, +1,6% при манёврах) ценой увеличения вычислительной нагрузки на 25%. Для текущей версии прототипа дополнительная сложность не оправдана. При развёртывании на специализированных платформах с аппаратной поддержкой матричных операций модель 8-го порядка может быть рассмотрена повторно.

## 4.8 Вывод

В качестве алгоритма трекинга выбран ByteTrack с взвешенной метрикой fuse_score при следующих параметрах: порог высокоуверенных треков 0,5; порог ассоциации 0,8; буфер потерянных треков 30 кадров. Выбор обоснован:

Снижением количества переприсвоений идентификатора в 2,6 раза по сравнению с SORT (с 47 до 18);

Повышением идентификационной точности IDF1 на 9,2 процентных пункта (с 68,1% до 77,3%);

Минимальным влиянием на частоту кадров (снижение на 0,6 FPS, или 3%);

Отсутствием необходимости в нейросетевых признаках внешности (DeepSORT), неприменимых на CPU в реальном времени.