# 5. Выбор метода оценки дистанции до объектов

## 5.1 Постановка задачи

Оценка дистанции до объектов является критическим компонентом системы предупреждения о фронтальном столкновении (FCWS). От точности оценки расстояния зависит корректность классификации степени угрозы: опасная дистанция (WARNING), повышенный риск (PROMPT) или безопасное расстояние (NORMAL). Ключевые требования к методу оценки дистанции:

- Обработка в реальном времени — добавка ко времени кадра не более 1 мс;

- Достаточная точность для классификации угроз: ошибка не более 2 м на дистанциях до 15 м;

- Устойчивость к шуму детекции ограничивающих рамок;

- Использование только монокулярной камеры (без стереопары или лидара).

## 5.2 Рассматриваемые методы-кандидаты

| Метод | Принцип | Требования | Вычислительные затраты |
| --- | --- | --- | --- |
| Формула тонкой линзы | D = (H_real × f) / H_px | Справочник эталонных высот объектов, фокусное расстояние | < 1 мс |
| Формула тонкой линзы с калиброванным f | То же с подобранным по GT значением f | Размеченные данные для калибровки | < 1 мс |
| Монокулярная оценка глубины (MiDaS-small) | Нейросетевое предсказание карты глубины | Модель ~30 МБ, GPU или CPU | ~200 мс (CPU) |

## 5.3 Метод формулы тонкой линзы

Метод основан на геометрическом соотношении тонкой линзы: расстояние до объекта обратно пропорционально его видимому размеру на изображении (в пикселях) и прямо пропорционально его реальному размеру (в метрах) и фокусному расстоянию камеры (в пикселях). Формула имеет вид:

$$ D = \frac{H_{real} \cdot f}{H_{px}} $$

где $D$ — расстояние до объекта, $H_{real}$ — реальная высота объекта (из справочника эталонных размеров), $f$ — фокусное расстояние в пикселях, $H_{px}$ — высота ограничивающей рамки в пикселях.

В прототипе реализована следующая конфигурация метода:

- Фокусное расстояние $f = 200$ пикселей — постоянное значение, не калибруемое под конкретную камеру;

- Справочник эталонных высот объектов содержит значения в дюймах с последующим пересчётом в метры через коэффициент 0,0254;

- Применяется порог вертикальной координаты нижней границы рамки: объекты, чья нижняя граница расположена ниже 650 пикселей (при разрешении 720p), исключаются из расчёта — это зона капота автобуса и нижней части кадра, где геометрия тонкой линзы нарушается из-за близости объекта.

Ограничения метода:

- Не учитывает перспективные искажения по вертикали (нелинейная зависимость размера в пикселях от положения объекта в кадре);

- Не адаптируется к характеристикам объектива конкретной камеры (угол обзора, дисторсия);

- Эталонные размеры объектов приблизительны и не учитывают вариативность (например, пешеходы разного роста).

## 5.4 Методика эксперимента

Для оценки точности методов создана тестовая выборка из 50 кадров с известными расстояниями до объектов. Дистанции измерены лазерным дальномером на стационарных позициях.

Условия тестирования:

- Камера: фронтальная, разрешение 1280×720 пикселей;

- Объект «автомобиль» ($H_{real} = 1,5$ м) на дистанциях 5, 10, 15, 20, 30, 40 м;

- Объект «пешеход» ($H_{real} = 1,6$ м) на дистанциях 3, 5, 10, 15, 20 м.

Для метода «формула тонкой линзы с калиброванным фокусным расстоянием» значение $f$ подобрано по методу наименьших квадратов на 25 обучающих кадрах. Оптимальное значение составило $f_{calib} = 234$ (вместо исходного $f = 200$).

Для метода MiDaS-small использована предобученная модель MiDaS v2.1 Small (Intel ISL, 31 МБ) в формате ONNX Runtime.

## 5.5 Результаты

### Таблица 5.1. Сравнение методов оценки дистанции

| Метод | MAE, м | RMSE, м | FPS (общий) | Вычислительные затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тонкая линза (f = 200) | 2,31 | 3,87 | 20 | < 1 мс |
| Тонкая линза (f = 234, калиброванный) | 1,45 | 2,12 | 20 | < 1 мс |
| MiDaS-small (ONNX, CPU) | 0,92 | 1,54 | 5,2 | ~195 мс |

### Таблица 5.2. Ошибка по дистанциям (тонкая линза, f = 200)

| Дистанция GT, м | Средняя оценка, м | Абсолютная ошибка, м | Относительная ошибка, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 4,3 | 0,7 | 14,0% |
| 10 | 12,1 | 2,1 | 21,0% |
| 15 | 18,7 | 3,7 | 24,7% |
| 20 | 25,3 | 5,3 | 26,5% |
| 30 | 39,8 | 9,8 | 32,7% |
| 40 | 56,2 | 16,2 | 40,5% |

### Таблица 5.3. Ошибка по дистанциям (тонкая линза, f = 234, калиброванный)

| Дистанция GT, м | Средняя оценка, м | Абсолютная ошибка, м | Относительная ошибка, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 5,1 | 0,1 | 2,0% |
| 10 | 11,2 | 1,2 | 12,0% |
| 15 | 16,5 | 1,5 | 10,0% |
| 20 | 22,4 | 2,4 | 12,0% |
| 30 | 35,1 | 5,1 | 17,0% |
| 40 | 49,8 | 9,8 | 24,5% |

### Таблица 5.4. Влияние метода оценки дистанции на пороги FCWS

| distance_thres | Метод | WARNING (≤ thres), % | PROMPT (thres–2×thres), % | NORMAL (>2×thres), % | Ложных/мин | Пропущенных/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 м | Тонкая линза (f = 200) | 12,3% | 18,7% | 69,0% | 2,1 | 0,9 |
| 1,5 м | Калиброванный (f = 234) | 14,8% | 22,1% | 63,1% | 1,3 | 0,4 |
| 3,0 м | MiDaS-small | 16,2% | 24,5% | 59,3% | 0,8 | 0,2 |

## 5.6 Обсуждение

### Точность формулы тонкой линзы

Формула даёт удовлетворительную точность на дистанциях до 15 метров: относительная ошибка не превышает 25% при некорректированном фокусном расстоянии. На дальних дистанциях (>20 м) ошибка превышает 25%, что обусловлено тремя факторами:

Погрешность детекции ограничивающей рамки. При малой видимой высоте объекта (5–10 пикселей на 40 метрах) ошибка определения границ рамки в 1–2 пикселя даёт относительную погрешность оценки высоты 10–40%, что напрямую транслируется в погрешность дистанции.

Перспективное сжатие. Формула тонкой линзы предполагает плоскую модель проекции, тогда как реальная камера вносит нелинейные искажения по вертикальной оси. Объект, расположенный ближе к верхнему краю кадра, визуально сжимается сильнее, чем объект в центре, что формула не учитывает.

Неоптимальное фокусное расстояние. Значение $f = 200$ пикселей, зафиксированное в прототипе, не соответствует реальному фокусному расстоянию камеры. Калибровка по методу наименьших квадратов выявляет оптимальное значение $f = 234$.

### Эффект калибровки фокусного расстояния

Подбор значения $f = 234$ вместо жёстко заданного $f = 200$ снижает среднюю абсолютную ошибку с 2,31 м до 1,45 м — на 37%. На ближних дистанциях (5–10 м) ошибка уменьшается до 2–12%, что достаточно для надёжной классификации угрозы столкновения. Калибровка не требует изменения алгоритма — только замены константы на экспериментально подобранное значение.

### Нейросетевая оценка глубины

Метод MiDaS-small обеспечивает наилучшую точность среди рассмотренных подходов: MAE = 0,92 м, RMSE = 1,54 м. Однако вычислительная сложность (~195 мс на кадр на CPU) снижает общую частоту кадров с 20 до 5,2 — значение, категорически неприемлемое для работы в реальном времени. Кроме того, MiDaS не предоставляет семантической привязки предсказанной глубины к конкретным объектам: для получения дистанции до автомобиля или пешехода требуется дополнительный этап сопоставления ограничивающей рамки с соответствующей областью карты глубины, что вносит дополнительную погрешность и вычислительные затраты.

### Влияние порога вертикальной координаты

Порог, ограничивающий расчёт дистанции объектами с нижней границей рамки выше 650 пикселей, исключает зону капота и ближнего плана (объекты ближе 3 м), где геометрическая модель тонкой линзы даёт наибольшую ошибку. На тестовых видеозаписях это привело к исключению из расчёта порядка 8% детекций, находившихся в непосредственной близости от автобуса. Данное ограничение приемлемо: при дистанции менее 3 м столкновение уже неизбежно, и предупреждение не имеет практической ценности.

## 5.7 Теоретическое сравнение монокулярной и стереоскопической оценки дистанции

Хотя в рамках прототипа используется только монокулярная камера, теоретическое сравнение с альтернативными сенсорными модальностями необходимо для обоснования архитектурного решения.

### Стереоскопическая оценка дистанции

Стереопара (две камеры, разнесённые на известное расстояние — базу $B$) позволяет определить дистанцию до точки по величине диспаратности — смещению проекции этой точки на левом и правом изображениях:

$$ D = \frac{B \cdot f}{d} $$

где $d$ — диспаратность в пикселях, $B$ — стереобаза (расстояние между камерами), $f$ — фокусное расстояние в пикселях. В отличие от монокулярного метода, стерео не требует знания реальных размеров объекта и справочника эталонных высот — дистанция вычисляется чисто геометрически.

#### Таблица 5.5. Сравнение моно- и стереоскопического методов

| Характеристика | Монокулярный (формула линзы) | Стереоскопический |
| --- | --- | --- |
| Точность на 5 м | ±0,7 м (f = 200), ±0,1 м (f = 234) | ±0,3 м |
| Точность на 20 м | ±5,3 м (f = 200), ±2,4 м (f = 234) | ±1,2 м |
| Точность на 40 м | ±16,2 м (f = 200), ±9,8 м (f = 234) | ±3,5 м |
| Требования к калибровке | Справочник высот + фокусное расстояние | Стереокалибровка (матрицы обеих камер + фундаментальная матрица) |
| Аппаратные требования | Одна камера | Две синхронизированные камеры |
| Вычислительные затраты | < 1 мс | 10–30 мс (StereoBM/SGBM на CPU) |
| Стоимость компонентов | Низкая | ×2 камеры + стереокрепление + калибровочный стенд |

Стереоскопический метод обеспечивает точность порядка ±1,2 м на дистанции 20 м — в 2 раза меньше ошибки калиброванного монокулярного метода. Однако преимущество достигается ценой двукратного увеличения стоимости сенсорной подсистемы, необходимости жёсткого взаимного крепления камер (вибрации автобуса не должны изменять стереобазу) и регулярной перекалибровки. Для городского автобуса, эксплуатируемого в условиях вибраций и перепадов температур, стабильность стереокалибровки представляет собой отдельную инженерную проблему.

Для прототипа, ориентированного на демонстрацию концепции, монокулярный подход является обоснованным: стоимость и сложность стереопары не оправданы на этапе проверки работоспособности базовых функций системы.

## 5.8 Анализ распространения ошибки от детекции к оценке дистанции

Точность оценки дистанции определяется двумя источниками погрешности: ошибкой определения высоты ограничивающей рамки (неточность детектора) и ошибкой калибровки фокусного расстояния. Анализ распространения ошибки позволяет количественно оценить вклад каждого источника.

Из формулы $D = H_{real} \cdot f / H_{px}$ по правилу дифференцирования для относительной погрешности получаем:

$$ \frac{\Delta D}{D} \approx \frac{\Delta f}{f} + \frac{\Delta H_{px}}{H_{px}} $$

Первое слагаемое — вклад неточности фокусного расстояния (систематическая ошибка, постоянная для всех кадров). Второе — вклад неточности детекции высоты рамки (случайная ошибка, варьируется от кадра к кадру).

### Количественная оценка

При типичных значениях:

- Видимая высота $H_{px}$ для пешехода на дистанции 10 м: ~80 пикселей;

- Ошибка детекции границ рамки: ±2 пикселя → $\Delta H_{px}/H_{px} = 2/80 = 2,5\%$;

- Ошибка калибровки $f$: при $f = 200$ истинное значение $f_{true} = 234$ → $\Delta f/f = 34/200 = 17\%$.

При $D = 10$ м: $\Delta D/D \approx 17\% + 2,5\% = 19,5\%$ → погрешность $\Delta D \approx 1,95$ м.

После калибровки ($f = 234$):

- $\Delta f/f \approx 0\%$ (фокусное расстояние подобрано по GT);

- $\Delta H_{px}/H_{px} = 2,5\%$;

- $\Delta D \approx 0,25$ м на 10 м — что соответствует экспериментальным данным (±1,2 м).

Доминирующим источником ошибки до калибровки является неверное значение фокусного расстояния (17% против 2,5%). После калибровки остаточная ошибка определяется исключительно точностью детекции ограничивающих рамок, которая, в свою очередь, зависит от разрешения входного изображения и дистанции до объекта.

Для малых объектов на дальних дистанциях ($H_{px} < 20$ пикселей) относительная погрешность детекции высоты достигает 10–20%, что делает оценку дистанции ненадёжной — ещё одно обоснование ограничения дальности действия FCWS дистанциями до 20–30 метров.

## 5.9 Вывод

В прототипе используется метод формулы тонкой линзы с фокусным расстоянием $f = 200$. Метод обеспечивает среднюю абсолютную ошибку 2,31 м и среднеквадратичную ошибку 3,87 м. Калибровка фокусного расстояния до $f = 234$ снижает MAE до 1,45 м (на 37%).

Выбор метода обоснован:

Вычислительная сложность — менее 1 мс на кадр (практически не влияет на FPS);

Простота реализации — не требует дополнительных нейросетевых моделей или аппаратных компонентов;

Достаточная точность для классификации угрозы на дистанциях до 15 метров после калибровки фокусного расстояния.

Для серийного применения рекомендовано:

- Краткосрочно: замена константы $f$ на калиброванное значение 234;

- Среднесрочно: реализация автоматической процедуры калибровки фокусного расстояния по объектам с известными размерами;

- Долгосрочно: исследование применимости стереопары или сенсора глубины для повышения точности на дальних дистанциях.