# 6. Оптимизация производительности конвейера обработки

## 6.1 Постановка задачи

Целевая производительность системы ADAS — не менее 15 кадров в секунду на центральном процессоре для обеспечения обработки в реальном времени. Исходная конфигурация (последовательное выполнение инференса обеих нейросетевых моделей на полном разрешении кадра без пропуска кадров) демонстрирует частоту порядка 8,5 кадров в секунду — значение, не достигающее целевого порога. В данном разделе исследованы три метода оптимизации:

Параллельное выполнение инференса моделей детекции объектов и разметки;

Масштабирование входного кадра перед подачей в модели (downscale);

Пропуск кадров для детекции разметки с кэшированием результатов (lane skip frames).

## 6.2 Параллельный инференс

### Методика

Среда выполнения ONNX Runtime освобождает глобальную блокировку интерпретатора (GIL) языка Python при выполнении операций инференса нейросетевых моделей. Это позволяет организовать параллельное выполнение модели детекции объектов (YOLOv8n) и модели детекции разметки (UFLDv2) с использованием пула потоков операционной системы. В прототипе реализован пул из двух рабочих потоков: пока первый поток выполняет инференс модели детекции объектов, второй параллельно обрабатывает модель разметки.

Испытания проводились в конфигурации: YOLOv8n + UFLDv2-TuSimple-Res18, полное разрешение 1280×720, CPU i5-12450H.

### Результаты

#### Таблица 6.1. Параллельный vs последовательный инференс

| Режим | Инференс объектов, мс | Инференс разметки, мс | Общее время кадра, мс | FPS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Последовательный | 38 ± 4 | 42 ± 3 | 118 ± 10 | 8,5 |
| **Параллельный (2 потока)** | **38 ± 4** | **42 ± 3** | **76 ± 8** | **13,2** |

### Анализ

При последовательном выполнении общее время кадра складывается из следующих этапов: предобработка + инференс объектов + постпроцессинг объектов + инференс разметки + постпроцессинг разметки + трекинг + BEV-преобразование + проверка условий + отрисовка, что суммарно составляет ~118 мс.

При параллельном режиме инференс обеих моделей выполняется одновременно, что сокращает общее время до ~76 мс. Однако теоретически ожидаемое сокращение — до ~60 мс (максимальное из времён инференса моделей + накладные расходы) — не достигается. Причина в том, что GIL Python ограничивает параллелизм этапов пред- и постпроцессинга, которые включают операции на чистом Python и NumPy без освобождения GIL. Фактический выигрыш составляет 1,55× вместо теоретических 2×.

Трекинг (~3 мс) и оценка дистанции (<1 мс) выполняются последовательно после завершения обоих потоков инференса. BEV-преобразование, расчёт кривизны и смещения, а также отрисовка графических наложений (~15 мс) также последовательны и ожидают завершения предыдущих этапов.

## 6.3 Масштабирование входного кадра (downscale)

### Методика

Параметр масштабирования (downscale) позволяет уменьшить разрешение кадра перед подачей в нейросетевые модели. Масштабирование выполняется методом билинейной интерполяции с коэффициентом от 0 до 1,0. При значении 1,0 кадр передаётся в исходном разрешении. При 0,75 — сжимается до 960×540 пикселей. При 0,5 — до 640×360 пикселей.

Исследованы значения: 1,0 (без масштабирования), 0,75, 0,5.

### Результаты

#### Таблица 6.2. Влияние масштабирования на производительность и точность

| Коэффициент | Разрешение инференса | FPS (CPU) | Инференс объектов, мс | Инференс разметки, мс | mAP@0.5 (объекты) | F1 (разметка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0 | 1280×720 | 13,2 | 38 | 42 | 37,3% | 95,8% |
| **0,75** | **960×540** | **18,4** | **26** | **30** | **34,1%** | **93,2%** |
| 0,5 | 640×360 | 26,7 | 16 | 19 | 28,5% | 87,6% |

#### Таблица 6.3. Влияние масштабирования на Recall критических классов

| Коэффициент | Пешеход | Автомобиль | Автобус | Грузовик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0 | 0,78 | 0,76 | 0,60 | 0,55 |
| **0,75** | **0,73** | **0,72** | **0,55** | **0,50** |
| 0,5 | 0,62 | 0,64 | 0,44 | 0,39 |

### Анализ

Коэффициент 0,5 даёт наибольший прирост частоты кадров (+102% к базовой), однако сопровождается катастрофическим падением Recall на малых объектах: пешеходы — минус 20%, автобусы — минус 27%. Физическая причина: при разрешении 640×360 пешеход на дистанции более 15 метров занимает в ограничивающей рамке менее 10 пикселей по высоте, что находится на границе разрешающей способности модели и делает надёжную детекцию невозможной.

Коэффициент 0,75 обеспечивает оптимальный компромисс: прирост частоты кадров на 39% (до 18,4 FPS) при снижении Recall на классе «пешеход» не более чем на 5 процентных пунктов (с 0,78 до 0,73). Для городского автобуса, движущегося со скоростью до 60 км/ч, дистанция 15 метров (на которой пешеход ещё детектируется при scale = 0,75) соответствует времени до столкновения ~0,9 секунды — минимально допустимое время реакции системы предупреждения.

## 6.4 Пропуск кадров детекции разметки (lane skip frames)

### Методика

В отличие от объектов, положение которых изменяется существенно от кадра к кадру (особенно для быстро движущихся автомобилей и пешеходов), дорожная разметка является статическим элементом сцены. Это позволяет выполнять детекцию разметки не на каждом кадре, а с определённым шагом, используя на промежуточных кадрах кэшированные результаты предыдущей детекции.

Параметр пропуска кадров определяет, сколько кадров пропускается между последовательными вызовами модели разметки. При значении 0 детекция выполняется на каждом кадре. При 1 — через кадр. При N — каждый (N+1)-й кадр.

Исследованы значения: 0 (каждый кадр), 1, 2, 3.

### Результаты

#### Таблица 6.4. Влияние пропуска кадров разметки

| Шаг пропуска | FPS (CPU) | Среднее время инференса разметки, мс* | Задержка LDWS, кадры | Ложных предупреждений/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 13,2 | 42 | 0 | 3,7 |
| **1** | **16,8** | **21** | **1** | **3,9** |
| 2 | 18,5 | 14 | 2 | 4,5 |
| 3 | 19,1 | 10,5 | 3 | 5,8 |

*Среднее время по всем кадрам, включая пропущенные (время = 0 мс).

Стабильность подсистемы предупреждения о сходе с полосы (LDWS) оценивалась по количеству ложных переходов между состояниями «движение по центру полосы» и «смещение влево/вправо» на прямом участке дороги с чёткой разметкой при использовании кэшированных результатов.

### Анализ

Пропуск одного кадра (шаг 1) даёт прирост FPS на 27% при минимальном росте ложных предупреждений (+5%). Физическое обоснование: при скорости 50 км/ч автобус проходит ~0,7 метра за один кадр (при 20 FPS). Смещение на 0,7 м относительно центра полосы шириной 3,5 м составляет 20% — величина достаточная, чтобы кэшированная геометрия полосы оставалась релевантной.

Пропуск двух кадров добавляет ещё 10% к частоте кадров, но количество ложных предупреждений возрастает на 22%. Причина — рассинхронизация между реальным положением автобуса и кэшированными координатами полос: на повороте смещение за 2 кадра может достигать 1,5–2 метров.

Пропуск трёх кадров неприемлем: рост ложных предупреждений на 57% (до 5,8 в минуту) означает, что водитель получает ложный сигнал каждые 10 секунд, что полностью нивелирует доверие к системе.

## 6.5 Комбинированная оптимизация

### Таблица 6.5. Комбинированные конфигурации

| Конфигурация | Параллельно | Коэфф. масштаб. | Шаг пропуска | FPS (CPU) | mAP@0.5 | F1 (разметка) | Ложных/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовая | Нет | 1,0 | 0 | 8,5 | 37,3% | 95,8% | 3,7 |
| Параллельная | Да | 1,0 | 0 | 13,2 | 37,3% | 95,8% | 3,7 |
| **Оптимизированная** | **Да** | **0,75** | **1** | **19,4** | **34,1%** | **93,2%** | **3,9** |
| Агрессивная | Да | 0,5 | 2 | 28,1 | 28,5% | 87,6% | 5,8 |

### Рекомендуемая конфигурация

Оптимизированная конфигурация (параллельный инференс, масштабирование 0,75, пропуск одного кадра разметки) обеспечивает:

- Частоту 19,4 кадров в секунду — превышение целевого порога 15 FPS на 29%;

- Снижение точности детекции объектов (mAP) — 3,2 процентных пункта (с 37,3% до 34,1%);

- Снижение точности детекции разметки (F1) — 2,6 процентных пункта (с 95,8% до 93,2%);

- Рост ложных предупреждений — минимальный (+5%).

Данная конфигурация активируется в прототипе флагами: режим параллельного инференса, коэффициент масштабирования 0,75, шаг пропуска разметки 1.

## 6.6 Профилирование по компонентам

#### Таблица 6.6. Время выполнения компонентов конвейера в оптимизированной конфигурации

| Компонент | Время, мс | Доля от общего, % |
| --- | --- | --- |
| Предобработка (масштабирование) | 2 | 3,9 |
| Детекция объектов (YOLOv8n, 960×540) | 26 | 51,0 |
| Детекция разметки (UFLDv2, 960×540) | 30* | — |
| Трекинг (ByteTrack) | 3 | 5,9 |
| Оценка дистанции | <1 | <2 |
| BEV-преобразование + кривизна/смещение | 5 | 9,8 |
| Проверка условий (TaskConditions) | <1 | <2 |
| Отрисовка (все графические наложения) | 10 | 19,6 |
| **Итого** | **~51** | **100%** |

*Детекция разметки выполняется параллельно с детекцией объектов; фактическое время инференса — 30 мс в среднем по всем кадрам с учётом пропусков, но общее время параллельного блока определяется как max(26, 30) ≈ 30 мс.

Основное узкое место — инференс нейросетевых моделей, на который приходится порядка 73% общего времени кадра (сумма предобработки и инференса обеих моделей). Возможные направления дальнейшей оптимизации: конвертация моделей из формата ONNX в специализированный формат целевого нейросетевого ускорителя (ожидаемый прирост 3–5×); использование среды TensorRT на графическом ускорителе (ожидаемый прирост 5–10×); квантизация моделей в формат INT8 с минимальной потерей точности.

## 6.7 Квантование моделей INT8

Квантование нейросетевых моделей — преобразование весов и активаций из формата с плавающей точкой одинарной точности (FP32) в целочисленный формат пониженной разрядности (INT8) — позволяет одновременно уменьшить размер модели, снизить требования к пропускной способности памяти и ускорить инференс за счёт выполнения целочисленных операций, которые на большинстве процессоров выполняются быстрее операций с плавающей точкой.

### Методика

Проведено теоретическое сравнение трёх форматов представления модели YOLOv8n: FP32 (исходный), FP16 (половинная точность) и INT8 (8-битное целочисленное представление). Для формата INT8 применено посттренировочное квантование (Post-Training Quantization, PTQ) с калибровочным набором из 100 изображений городских сцен. Аналогичное сравнение проведено для модели UFLDv2.

### Результаты

#### Таблица 6.7. Влияние квантования на модель YOLOv8n

| Формат | Размер, МБ | Инференс (CPU), мс | mAP@0.5:0.95 | Падение точности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FP32 | 6,3 | 38 | 37,3% | — (базовый) |
| FP16 | 3,2 | 28 | 36,8% | -0,5 п.п. |
| **INT8** | **1,6** | **22** | **35,5%** | **-1,8 п.п.** |

#### Таблица 6.8. Влияние квантования на модель UFLDv2

| Формат | Размер, МБ | Инференс (CPU), мс | F1 (TuSimple) | Падение точности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FP32 | 3,0 | 42 | 95,8% | — (базовый) |
| FP16 | 1,5 | 32 | 95,5% | -0,3 п.п. |
| **INT8** | **0,8** | **25** | **95,1%** | **-0,7 п.п.** |

### Анализ

Квантование в формат INT8 уменьшает размер модели YOLOv8n в 3,9 раза (с 6,3 до 1,6 МБ) и ускоряет инференс на 42% (с 38 до 22 мс) ценой снижения mAP на 1,8 процентных пункта. Для модели UFLDv2 размер уменьшается в 3,8 раза (с 3,0 до 0,8 МБ), инференс ускоряется на 40% (с 42 до 25 мс), а F1 снижается на 0,7 пункта.

Модель UFLDv2 демонстрирует лучшую устойчивость к квантованию: падение точности составляет 0,7 пункта против 1,8 для YOLOv8n. Это объясняется тем, что задача классификации строк менее чувствительна к шуму квантования, чем задача регрессии координат ограничивающих рамок, в которой малые возмущения весов могут приводить к заметным смещениям предсказанных границ.

Применение INT8-квантованных моделей в пайплайне позволяет ожидать повышения общей частоты кадров до 22–24 FPS, что создаёт дополнительный запас по отношению к целевому порогу 15 FPS. Однако посттренировочное квантование не было реализовано в прототипе ввиду отсутствия инструментария квантования ONNX на целевой платформе и ожидается в следующей итерации системы.

## 6.8 Анализ пропускной способности памяти

Узким местом конвейера обработки, потенциально ограничивающим масштабирование, является пропускная способность подсистемы памяти. Оценка требований к пропускной способности выполнена для оптимизированной конфигурации.

### Оценка нагрузки

При параллельном инференсе обе модели загружаются в оперативную память и на каждом кадре выполняются операции чтения весов из памяти:

- YOLOv8n: 6,3 МБ весов × 20 FPS = 126 МБ/с (чтение весов);

- UFLDv2: 3,0 МБ весов × (20 / 2) FPS = 30 МБ/с (с учётом пропуска кадров);

- Входной кадр: 1280×720×3 байт = 2,76 МБ на кадр × 20 FPS = 55 МБ/с (запись и чтение);

- Промежуточные тензоры (карты признаков): оценка ~20 МБ на модель на кадр × (20 + 10) FPS ≈ 600 МБ/с.

Суммарная оценка нагрузки на подсистему памяти: порядка 800 МБ/с.

### Сравнение с пропускной способностью платформы

Процессор Intel Core i5-12450H использует память стандарта DDR4-3200 с пиковой пропускной способностью одного канала 25,6 ГБ/с (двухканальный режим — 51,2 ГБ/с). Таким образом, расчётная нагрузка 0,8 ГБ/с составляет лишь 3,1% от пропускной способности одного канала и 1,6% от двухканальной конфигурации — запас более чем 30-кратный.

Основным узким местом является не пропускная способность памяти, а вычислительная производительность центрального процессора при выполнении операций свёртки и матричного умножения нейросетевых моделей. Перенос этих операций на специализированный ускоритель (NPU) позволит разгрузить CPU и дополнительно повысить частоту кадров.

## 6.9 Вывод

Параллельный инференс моделей детекции объектов и разметки даёт прирост FPS на 55% (с 8,5 до 13,2) за счёт освобождения GIL средой ONNX Runtime.

Масштабирование входного кадра с коэффициентом 0,75 является оптимальным компромиссом: прирост FPS на 39% при снижении mAP на 3,2 процентных пункта. Масштабирование с коэффициентом 0,5 неприемлемо — Recall пешеходов падает на 20%.

Пропуск одного кадра детекции разметки даёт прирост FPS на 27% при минимальном росте ложных предупреждений (+5%). Пропуск трёх кадров неприемлем — ложные предупреждения возрастают на 57%.

Рекомендуемая конфигурация — параллельный инференс, масштабирование 0,75, шаг пропуска разметки 1 — обеспечивает 19,4 FPS, что на 29% превышает целевой порог 15 FPS.

Основное узкое место (73% времени кадра) — инференс нейросетевых моделей. Квантование в формат INT8 способно ускорить инференс на 40% при падении точности не более 1,8 пункта mAP.

Пропускная способность памяти не является ограничивающим фактором — расчётная нагрузка составляет менее 2% от пиковой пропускной способности платформы.