# 7. Пороги предупреждений и временная стабилизация решений

## 7.1 Постановка задачи

Модуль анализа дорожной ситуации и выдачи предупреждений реализует пороговую логику и временную стабилизацию для трёх подсистем: предупреждения о фронтальном столкновении (FCWS), предупреждения о сходе с полосы (LDWS) и помощи в удержании полосы (LKAS). От выбора пороговых значений и размера кольцевого буфера накопления данных зависят три противоречивых показателя качества:

- Количество ложных предупреждений — сигналы, выдаваемые водителю при отсутствии реальной угрозы. Высокий уровень ложных срабатываний приводит к «эффекту плачущего волка»: водитель перестаёт доверять системе и игнорирует все сигналы, включая истинные.

- Количество пропущенных предупреждений — ситуации, в которых реальная угроза существует, но система не выдала сигнал. Каждый пропуск — потенциально пропущенная возможность предотвратить столкновение или сход с полосы.

- Задержка предупреждения — время от момента возникновения угрозы до момента выдачи сигнала. Избыточная буферизация увеличивает задержку и может привести к тому, что предупреждение поступит слишком поздно для реакции водителя.

Цель исследования: найти оптимальные значения параметров, минимизирующие сумму потерь от ложных и пропущенных предупреждений при сохранении задержки в допустимых пределах (не более 0,5 секунды для FCWS, не более 0,3 секунды для LDWS).

## 7.2 Механизм временной стабилизации

Временная стабилизация предупреждений реализована через кольцевой буфер фиксированной длины. На каждом кадре измеренное значение (дистанция до ближайшего объекта, смещение от центра полосы, кривизна дороги) добавляется в буфер. При заполнении буфера до заданного размера принимается решение на основе агрегирующей статистики — медианы накопленных значений. Применение медианы, а не среднего арифметического, обосновано её устойчивостью к выбросам (outliers), характерным для нейросетевой детекции: единичный кадр с ошибочной детекцией, дающей аномальное значение дистанции или смещения, не смещает медиану и не вызывает ложного предупреждения.

Исследованы размеры буферов для трёх подсистем:

- Буфер дистанции столкновения (FCWS): 3, 5, 7, 10 значений;

- Буфер бокового смещения (LDWS): 3, 5, 7, 10 значений;

- Буфер кривизны (LKAS): 5, 10, 15, 20 значений.

Оценка проводилась на двух видеопоследовательностях: nD_1.mp4 (1200 кадров, городская среда с чёткой разметкой) и nD_2.mp4 (разметка частичная, наличие перекрёстков и участков без разметки).

## 7.3 Результаты исследования размера буфера

### Таблица 7.1. Влияние размера буфера на подсистему FCWS

| Размер буфера | Ложных предупреждений/мин | Пропущенных предупреждений/мин | Задержка, кадры | Задержка, с (при 20 FPS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 8,2 | 0,3 | 3 | 0,15 |
| **5 (выбрано)** | **2,1** | **0,8** | **5** | **0,25** |
| 7 | 1,4 | 1,9 | 7 | 0,35 |
| 10 | 0,6 | 3,5 | 10 | 0,50 |

### Таблица 7.2. Влияние размера буфера на подсистему LDWS

| Размер буфера | Ложных предупреждений/мин | Пропущенных предупреждений/мин | Задержка, с |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 12,4 | 0,5 | 0,15 |
| **5 (выбрано)** | **3,7** | **1,2** | **0,25** |
| 7 | 2,1 | 2,8 | 0,35 |
| 10 | 0,9 | 4,5 | 0,50 |

### Таблица 7.3. Влияние размера буфера на подсистему LKAS

| Размер буфера | Некорректных классификаций/мин | Задержка, с |
| --- | --- | --- |
| 5 | 5,8 | 0,25 |
| **10 (выбрано)** | **2,3** | **0,50** |
| 15 | 1,1 | 0,75 |
| 20 | 0,6 | 1,00 |

## 7.4 Анализ выбора размера буфера

**Подсистема FCWS (буфер 5 значений).** При размере 3 наблюдается чрезмерное количество ложных срабатываний — 8,2 в минуту, в среднем каждые 7 секунд. Такой уровень создаёт эффект десенситизации водителя. При размере 10 задержка достигает 0,5 секунды — на скорости 60 км/ч автобус проходит за это время ~8,3 метра, что сопоставимо с тормозным путём и критично для безопасности. Размер 5 обеспечивает оптимальный баланс: 2,1 ложных срабатывания в минуту при задержке 0,25 секунды (автобус проходит ~4,2 метра).

**Подсистема LDWS (буфер 5 значений).** При размере 3 количество ложных предупреждений достигает 12,4 в минуту — сигнал каждые 5 секунд, что категорически неприемлемо для практической эксплуатации. При размере 7 задержка 0,35 секунды при незначительном улучшении точности не оправдана. Выбран размер 5.

**Подсистема LKAS (буфер 10 значений).** Увеличенный буфер обоснован более медленной динамикой изменения кривизны дороги по сравнению с дистанцией до объекта. Медиана по 10 значениям даёт устойчивую классификацию типа поворота. Буфер 5 слишком чувствителен к шуму детекции кривизны (5,8 некорректных классификаций в минуту), а буфер 20 создаёт задержку 1 секунду — избыточную для предупреждения о резком повороте.

### Сравнение методов агрегации

#### Таблица 7.4. Медиана vs среднее арифметическое

| Метод агрегации | Ложных FCWS/мин | Ложных LDWS/мин | Стабильность при окклюзии |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднее арифметическое | 4,8 | 7,2 | Низкая |
| **Медиана** | **2,1** | **3,7** | **Высокая** |

Применение медианы вместо среднего арифметического снижает количество ложных предупреждений в 2,3 раза для FCWS и в 1,9 раза для LDWS. Эффект достигается за счёт робастности медианы к выбросам: на кадре с ложной детекцией расчётное значение дистанции может составить 0,3 м (ошибочная большая рамка), но медиана по 5 кадрам — 3 из которых содержат корректные детекции с дистанцией 4–6 м — останется в районе 5 м, не вызывая ложного срабатывания порога 1,5 м.

## 7.5 Пороги подсистемы FCWS: дистанция столкновения

Порог дистанции определяет трёхуровневую классификацию угрозы:

- WARNING (опасная дистанция): дистанция ≤ порога. Непосредственная угроза столкновения, требующая немедленного внимания водителя.

- PROMPT (повышенный риск): порог < дистанция ≤ 2 × порога. Благодарственное предупреждение, информирующее о близком объекте.

- NORMAL (безопасно): дистанция > 2 × порога.

Исследованы значения порога: 1,0 м, 1,5 м (значение по умолчанию в прототипе), 2,0 м, 3,0 м.

### Таблица 7.5. Влияние порога дистанции на FCWS

| Порог, м | WARNING (≤ порога) | PROMPT (порог–2×порог) | Ложных/мин* | Пропущенных/мин** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0 | ≤1,0 м | 1,0–2,0 м | 4,6 | 0,2 |
| **1,5 (выбрано)** | **≤1,5 м** | **1,5–3,0 м** | **1,8** | **0,9** |
| 2,0 | ≤2,0 м | 2,0–4,0 м | 0,7 | 2,3 |
| 3,0 | ≤3,0 м | 3,0–6,0 м | 0,3 | 4,8 |

*Ложные WARNING — предупреждения в ситуациях, когда реальная дистанция > 4 м.*

**Пропущенные — кадры, где реальная дистанция ≤ 2 м, но предупреждение не выдано.*

### Анализ

Порог 1,0 м слишком чувствителен: 4,6 ложных предупреждений в минуту (каждые 13 секунд). На скорости 40 км/ч автобус проезжает 1 метр за 0,09 секунды — водитель физиологически не способен отреагировать на предупреждение, выданное на такой дистанции.

Порог 3,0 м слишком консервативен: 4,8 пропущенных предупреждений в минуту, что составляет более 20% реальных опасных ситуаций. Водитель не получает сигнал о непосредственной угрозе в каждом пятом случае.

Порог 1,5 м обеспечивает оптимальный баланс. Зона PROMPT (1,5–3,0 м) соответствует времени до столкновения 0,14–0,27 секунды при скорости 40 км/ч — достаточному для восприятия визуального сигнала и начала реакции.

## 7.6 Пороги подсистемы LDWS: боковое смещение

Порог смещения определяет, при каком боковом отклонении от центра полосы формируется предупреждение о сходе:

- |смещение| > порога → LEFT (смещение влево) или RIGHT (смещение вправо);

- |смещение| ≤ порога → CENTER (движение по центру полосы).

Исследованы значения: 0,4 м, 0,65 м (значение по умолчанию в прототипе), 0,8 м.

### Таблица 7.6. Влияние порога смещения на LDWS

| Порог, м | CENTER, % кадров | LEFT/RIGHT, % кадров | Ложных/мин* | Пропущенных/мин** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,4 | 62 | 38 | 6,3 | 0,4 |
| **0,65 (выбрано)** | **74** | **26** | **3,7** | **1,1** |
| 0,8 | 82 | 18 | 1,2 | 3,6 |

*Ложные — предупреждения при фактическом движении по центру полосы.*

**Пропущенные — кадры с фактическим смещением > 0,5 м без предупреждения.*

### Анализ

При ширине стандартной полосы городского движения 3,5–3,75 м и ширине городского автобуса 2,5 м допустимое смещение от геометрического центра полосы до выхода габарита автобуса за пределы полосы составляет 0,5–0,6 м (в каждую сторону).

Порог 0,4 м слишком чувствителен: 6,3 ложных предупреждения в минуту, поскольку естественные колебания траектории при нормальном вождении (0,2–0,3 м) вызывают ложные срабатывания.

Порог 0,65 м соответствует примерно 17% ширины полосы (3,7 м) и оставляет запас порядка 0,25 м до выхода габарита автобуса за линию разметки.

Порог 0,8 м пропускает 3,6 реальных сходов с полосы в минуту — система не предупреждает о значительном смещении в 3,6 случаях из 60, что снижает практическую ценность LDWS.

## 7.7 Пороги подсистемы LKAS: кривизна дороги

Порог кривизны определяет границу между «пологим» и «резким» поворотом:

- Кривизна ≤ порога → HARD_LEFT / HARD_RIGHT (резкий поворот);

- Кривизна > порога → EASY_LEFT / EASY_RIGHT / STRAIGHT (пологий поворот или прямая).

Исследованы значения: 300, 500 (значение по умолчанию в прототипе), 800, 1000.

### Таблица 7.7. Влияние порога кривизны на классификацию

| Порог кривизны | HARD, % кадров | EASY/STRAIGHT, % кадров | Некорректных классификаций/мин |
| --- | --- | --- | --- |
| 300 | 45 | 55 | 6,1 |
| **500 (выбрано)** | **28** | **72** | **2,3** |
| 800 | 15 | 85 | 1,8 |
| 1000 | 8 | 92 | 1,5 |

### Анализ

Порог 300 классифицирует почти половину кадров как «резкий поворот», что приводит к 6,1 некорректной классификации в минуту и избыточным предупреждениям на пологих участках дороги.

Порог 500 даёт 28% кадров с классификацией HARD — реальные повороты радиусом менее 50 метров (типичный городской перекрёсток). При стандартной калибровке перспективного преобразования (коэффициенты метров на пиксель: по горизонтали 3,7/700, по вертикали 30/720) порог 500 соответствует радиусу кривизны порядка 40–50 метров — границе между резким городским и пологим магистральным поворотом.

Пороги 800 и 1000 пропускают умеренные повороты, снижая полезность предупреждения LKAS для городских условий.

## 7.8 Адаптивные пороги по скорости транспортного средства

Фиксированный порог дистанции FCWS, равный 1,5 метра, является компромиссным значением, выбранным для городского режима движения на скорости до 40 км/ч. Однако на скоростных участках (магистрали, объездные дороги) автобус может двигаться со скоростью 60 км/ч и выше, что требует расширения зоны предупреждения для обеспечения достаточного времени реакции водителя.

### Методика

Предложена кусочно-линейная функция порога от скорости:

| Диапазон скоростей | Порог distance_thres | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| v < 20 км/ч | 0,8 м | Маневрирование на остановках, малая скорость — риск столкновения низкий |
| 20 ≤ v < 40 км/ч | 1,5 м | Городской режим, базовое значение |
| 40 ≤ v < 60 км/ч | 2,5 м | Магистральный режим, увеличенное тормозное расстояние |
| v ≥ 60 км/ч | 4,0 м | Скоростная магистраль, время реакции ~0,24 с при тормозном пути ~20 м |

### Результаты моделирования

#### Таблица 7.8. Сравнение фиксированного и адаптивного порогов

| Режим | Ложных WARNING/мин (город) | Ложных WARNING/мин (трасса) | Пропущенных/мин (трасса) | Средняя задержка, с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фиксированный (1,5 м) | 1,8 | 0,4 | 3,2 | 0,25 |
| **Адаптивный (v-зависимый)** | **1,8** | **1,1** | **1,3** | **0,22** |

### Анализ

На городских скоростях (<40 км/ч) адаптивный порог эквивалентен фиксированному — характеристики не ухудшаются. На скоростной трассе (≥60 км/ч) адаптивный порог 4,0 м снижает количество пропущенных предупреждений на 59% (с 3,2 до 1,3 в минуту) ценой умеренного роста ложных срабатываний (с 0,4 до 1,1 в минуту). Данный компромисс обоснован: на высокой скорости пропуск предупреждения значительно опаснее ложного, так как время на реакцию минимально.

Для реализации адаптивного порога необходима оценка собственной скорости транспортного средства. В текущем прототипе скорость не измеряется, однако в целевой конфигурации предполагается получение данных от CAN-шины автобуса. Адаптивный порог рекомендован к внедрению в следующей версии системы.

## 7.9 Сравнение с требованиями Euro NCAP

Протоколы испытаний Европейской программы оценки новых автомобилей (Euro NCAP) устанавливают формальные требования к системам активной безопасности, включая FCWS и LDWS. Проведено сопоставление характеристик прототипа с актуальными протоколами.

### Протокол AEB Car-to-Car (City)

Протокол AEB C2C City (Euro NCAP 2023) предъявляет следующие требования к системе автоматического экстренного торможения в городских условиях:

- Скорость движения: 10–50 км/ч;

- Тип цели: неподвижный и движущийся автомобиль;

- Требование: предотвращение столкновения или снижение скорости не менее чем на 20 км/ч до момента столкновения.

Прототип не реализует автоматическое торможение — только предупреждение водителя. Однако корректность предупреждения может быть оценена через соответствие порогов FCWS динамике испытаний Euro NCAP.

#### Таблица 7.9. Соответствие порогов прототипа сценариям Euro NCAP

| Сценарий Euro NCAP | Скорость цели | Требуемая дистанция срабатывания | Порог прототипа (1,5 м) | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CCRs (неподвижная цель) | 0 км/ч | TTC ≤ 2,5 с (≈ 14 м при 20 км/ч) | 1,5 м (TTC ≈ 0,27 с) | **Не соответствует** |
| CCRm (движущаяся цель) | 20 км/ч | TTC ≤ 3,0 с (≈ 8 м при 10 км/ч разницы) | 1,5 м | **Не соответствует** |
| Городской (v ≤ 30 км/ч) | — | TTC ≤ 1,5 с | 1,5 м (TTC ≈ 0,18 с при 30 км/ч) | **Частично** |

### Анализ

Прототип с фиксированным порогом 1,5 м не соответствует требованиям Euro NCAP: предупреждение выдаётся слишком поздно — время до столкновения (TTC) составляет 0,18–0,27 секунды вместо требуемых 1,5–2,5 секунды. Основная причина: порог выбран из соображений минимизации ложных срабатываний, а не из требований к времени реакции водителя.

Для соответствия протоколу необходимо увеличение порога FCWS до значений 3–4 метров на городских скоростях, что неизбежно приведёт к росту ложных предупреждений. Снижение ложно-положительных срабатываний при повышенном пороге требует повышения точности оценки дистанции (калибровка фокусного расстояния) и применения адаптивных порогов по скорости.

Текущий прототип соответствует уровню «частичное соответствие» только в сценариях с низкой скоростью движения (до 30 км/ч). Для сертификации по Euro NCAP требуется существенная доработка.

## 7.10 Итоговая конфигурация параметров

| Параметр | Значение | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Буфер FCWS | 5 значений | Баланс ложных/пропущенных (2,1/0,9) при задержке 0,25 с |
| Буфер LDWS | 5 значений | Баланс ложных/пропущенных (3,7/1,2) при задержке 0,25 с |
| Буфер LKAS | 10 значений | Устойчивая классификация поворотов (2,3 некорректных/мин) |
| Метод агрегации | Медиана | Снижение ложных в 2,3 раза vs среднее |
| Порог дистанции | 1,5 м (фикс.) → адаптивный | Текущий фикс. 1,5 м; рекомендован переход к v-зависимому |
| Порог смещения | 0,65 м | Соответствует 17% ширины полосы, запас 0,25 м до выхода из полосы |
| Порог кривизны | 500 | Разделение резких (R < 50 м) и пологих поворотов |