# 8. Калибровка BEV-преобразования и перспективы развёртывания на встраиваемой платформе

## 8.1 Постановка задачи

Точность оценки бокового смещения автобуса от центра полосы и радиуса кривизны дороги непосредственно зависит от качества обратного перспективного преобразования (Bird's Eye View, BEV). Данное преобразование переводит координаты полос из перспективной проекции камеры в вид «с высоты птичьего полёта» (план дороги), где метрики смещения и кривизны вычисляются в реальных физических единицах.

Исследуются два направления:

Сравнение статической и динамической конфигурации исходных точек BEV-преобразования и их влияние на точность подсистем LDWS и LKAS;

Теоретическая оценка производительности системы при развёртывании на встраиваемой платформе Rockchip RK3588 со специализированным нейросетевым ускорителем (NPU).

## 8.2 Часть 1: Калибровка BEV-преобразования

### 8.2.1 Описание метода

Математически BEV-преобразование представляет собой гомографию — проективное преобразование плоскости дороги в плоскость изображения, задаваемое четырьмя парами соответствующих точек (исходные точки на изображении и их прообразы на плоскости дороги). Матрица гомографии размером 3×3 вычисляется методом наименьших квадратов из четырёх точечных соответствий.

Исходные точки на изображении образуют трапецеидальную область, охватывающую видимую часть дороги. В прототипе они задаются в относительных координатах (долях от ширины и высоты кадра):

- верхняя левая: (0,30 ширины, 0,70 высоты) — левый верхний угол зоны интереса;

- нижняя левая: (0,20 ширины, 1,00 высоты) — левый нижний угол;

- нижняя правая: (0,95 ширины, 1,00 высоты) — правый нижний угол;

- верхняя правая: (0,80 ширины, 0,70 высоты) — правый верхний угол.

Исследованы три режима обновления исходных точек:

**Режим 1: Статический (Bottom).** Исходные точки фиксируются при инициализации и не изменяются на протяжении всей поездки. Трапецеидальная зона охватывает нижнюю часть кадра — область, где перспективные искажения дороги минимальны.

**Режим 2: Динамический.** Исходные точки обновляются в зависимости от текущего состояния дороги. Реализованы три подрежима, между которыми происходит переключение на основе анализа геометрии полос:

- *Bottom* (сужение зоны снизу) — активируется при движении в повороте с малым боковым смещением. Сужает зону интереса, фокусируясь на ближнем участке дороги, где детекция полос наиболее надёжна.

- *Top* (расширение зоны сверху) — активируется при осцилляции бокового смещения, характерной для смены полосы. Расширяет зону интереса вверх, захватывая более дальний участок для раннего детектирования пересечения разметки.

- *Default* (стандартная зона) — активируется при движении по прямой дороге (кривизна ≥ 15000 условных единиц) на протяжении трёх и более кадров. Возвращает зону интереса к стандартным параметрам, оптимальным для прямых участков.

**Режим 3: Статический (Default).** Исходные точки фиксированы в положении, соответствующем подрежиму Default динамической конфигурации — расширенная зона, оптимизированная для прямых участков дороги.

### 8.2.2 Методика эксперимента

Для каждого режима BEV измерены:

- Средняя абсолютная ошибка (MAE) оценки бокового смещения автобуса от центра полосы, в метрах;

- Средняя абсолютная ошибка радиуса кривизны, в процентах от эталонного значения;

- Количество ложных предупреждений подсистем LDWS и LKAS в минуту.

Оценка проводилась на 300 кадрах с ручной разметкой, содержащих известные параметры положения полос и бокового смещения. Использовалась конфигурация: оптимизированный конвейер (параллельный инференс, масштабирование 0,75, пропуск одного кадра разметки), частота кадров ~19,4 FPS.

### 8.2.3 Результаты

#### Таблица 8.1. Сравнение режимов BEV-преобразования

| Режим BEV | MAE смещения, м | MAE кривизны, % | Ложных LDWS/мин | Ложных LKAS/мин | FPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статический (Bottom) | 0,32 | 12,4 | 5,1 | 3,8 | 19,4 |
| **Динамический** | **0,18** | **8,2** | **3,7** | **2,3** | **19,2** |
| Статический (Default) | 0,27 | 9,5 | 4,2 | 2,9 | 19,4 |

### 8.2.4 Анализ

Динамическая коррекция BEV обеспечивает:

- Снижение средней абсолютной ошибки оценки смещения на 44% (с 0,32 до 0,18 м) относительно статического режима Bottom;

- Снижение ошибки кривизны на 34% (с 12,4% до 8,2%);

- Снижение ложных предупреждений LDWS на 27% (с 5,1 до 3,7 в минуту);

- Снижение ложных предупреждений LKAS на 39% (с 3,8 до 2,3 в минуту).

Влияние динамической коррекции на частоту кадров минимально (снижение с 19,4 до 19,2 FPS, или ~1%). Это объясняется тем, что пересчёт матрицы гомографии (операция вычислительной сложности O(1) с решением системы линейных уравнений 8×8) выполняется только при смене режима BEV, что происходит 1–3 раза за типичную поездку.

Логика переключения режимов реализована в модуле анализа дорожной ситуации на основе трёх критериев:

- При кривизне дороги ≥ 15000 условных единиц на протяжении трёх кадров — дорога считается прямой, активируется Default;

- При осцилляции бокового смещения (все значения в буфере либо > 0,2 м, либо < -0,2 м) — детектируется манёвр смены полосы, активируется Top;

- Во всех остальных случаях (поворот + умеренное смещение) — активируется Bottom.

## 8.3 Сравнение методов перспективного преобразования: гомография vs IPM

Классическая гомография, используемая в прототипе, опирается на предположение о плоской модели дороги и не учитывает угол наклона камеры относительно горизонта (pitch) и угол крена (roll) транспортного средства. Альтернативный подход — метод обратного перспективного отображения (Inverse Perspective Mapping, IPM) — явно учитывает углы установки камеры и высоту её расположения над плоскостью дороги.

### Принцип IPM

IPM-преобразование использует известные внутренние (матрица камеры K) и внешние (матрица поворота R и вектор трансляции T) параметры камеры для проецирования точек изображения на плоскость дороги. В отличие от четырёхточечной гомографии, которая определяет соответствие эмпирически, IPM выводит его из физической модели наблюдения:

$$ \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} \sim K \cdot [R \mid T] \cdot \begin{bmatrix} X \\ Y \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} $$

где $(u, v)$ — координаты точки на изображении, $(X, Y, 0)$ — координаты точки на плоскости дороги (Z = 0 по определению), K — матрица внутренних параметров камеры (3×3), [R|T] — матрица внешних параметров (3×4).

### Сравнительный анализ

#### Таблица 8.2. Гомография vs IPM

| Характеристика | Гомография (4 точки) | IPM (полная калибровка) |
| --- | --- | --- |
| Точность MAE смещения (оценка) | 0,18 м (динамическая) | 0,12–0,15 м |
| Устойчивость к наклону камеры | Низкая (не моделирует) | Высокая (явно параметризован) |
| Устойчивость к крену ТС | Низкая | Средняя (требует оценки roll) |
| Требования к калибровке | 4 точечных соответствия | Шахматная доска + измерение высоты и углов |
| Сложность реализации | O(1) — решение СЛУ 8×8 | O(1) — матричное умножение 3×4 |
| Частота пересчёта | При смене режима (1–3/поездка) | При изменении pitch/roll (каждый кадр при наличии IMU) |
| Влияние на FPS | <1% | <1% (матричное умножение <0,1 мс) |

IPM обеспечивает теоретически более высокую точность, особенно на участках с выраженным продольным уклоном дороги (подъёмы, спуски), где плоскость дороги отклоняется от предположения гомографии. Дополнительно IPM позволяет компенсировать крен автобуса на поворотах, если доступны данные инерциального измерительного модуля (IMU).

Однако IPM требует знания матрицы внутренних параметров камеры (фокусное расстояние в пикселях, координаты оптического центра) и её положения относительно плоскости дороги (высота, углы тангажа и крена). Калибровка этих параметров представляет собой отдельную процедуру, требующую специального стенда (калибровочная шахматная доска) и измерения геометрических параметров установки камеры.

Для прототипа, ориентированного на демонстрацию концепции, четырёхточечная гомография с динамической коррекцией является достаточной. Переход на IPM рекомендован для серийной версии системы при условии выполнения полной калибровки сенсорной подсистемы.

## 8.4 Часть 2: Планируемый эксперимент на платформе RK3588 NPU

### 8.4.1 Мотивация

Целевая встраиваемая платформа концептуального проекта — одноплатный компьютер Rockchip RK3588, оснащённый специализированным нейросетевым ускорителем (NPU) производительностью 6 триллионов операций в секунду (TOPS) в формате INT8. Текущая реализация прототипа использует среду ONNX Runtime на центральном процессоре (x86-64), что не позволяет задействовать NPU и ограничивает частоту кадров значением порядка 19,4 FPS в оптимизированной конфигурации.

Конвертация моделей из формата ONNX в специализированный формат RKNN и выполнение инференса на NPU потенциально обеспечивает значительный прирост производительности, позволяющий либо повысить частоту кадров, либо вернуться к полному разрешению без масштабирования, восстановив исходную точность детекции.

### 8.4.2 Характеристики платформы RK3588

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Центральный процессор | 4× Cortex-A76 (2,4 ГГц) + 4× Cortex-A55 (1,8 ГГц) |
| Графический процессор | Mali-G610 MP4 |
| Нейросетевой ускоритель | 6 TOPS (INT8), 3 вычислительных ядра |
| Оперативная память | 4–16 ГБ LPDDR4/LPDDR5 |
| Интерфейсы ввода-вывода | HDMI 2.1, MIPI-CSI (камера), MIPI-DSI (дисплей), PCIe, USB 3.0 |
| Тепловыделение | 8–15 Вт |

NPU RK3588 состоит из трёх независимых вычислительных ядер, способных параллельно выполнять инференс различных моделей, что естественным образом поддерживает двухпоточную архитектуру конвейера прототипа.

### 8.4.3 Процесс конвертации ONNX → RKNN

Конвертация модели из формата ONNX в формат RKNN включает следующие этапы:

Загрузка модели ONNX в инструментарий RKNN Toolkit 2 и конфигурирование параметров: средние значения и стандартные отклонения для нормализации входного изображения, целевая платформа (rk3588).

Квантование INT8 с использованием калибровочного набора из 50–200 изображений, репрезентативных для целевого домена. На этом этапе веса и активации модели преобразуются из FP32 в INT8 с минимизацией потери точности.

Сборка RKNN-модели с включённым квантованием и экспорт в файл с расширением .rknn.

Инференс на целевом устройстве через RKNN Runtime: модель загружается в память NPU, входной тензор передаётся из CPU в NPU, вычисления выполняются аппаратно, выходные тензоры возвращаются в CPU.

### 8.4.4 Теоретическая оценка производительности

#### Таблица 8.3. Ожидаемая производительность компонентов на различных платформах

| Компонент | CPU (i5-12450H) | GPU (GTX 1650) | RK3588 NPU (расчёт) |
| --- | --- | --- | --- |
| YOLOv8n (объекты) | 38 мс | 10 мс | 12–18 мс |
| UFLDv2 (разметка) | 42 мс | 8 мс | 8–12 мс |
| ByteTrack (трекинг) | 3 мс | 3 мс | 3 мс (CPU) |
| BEV + расчёт | 5 мс | 5 мс | 5 мс (CPU) |
| Отрисовка | 10 мс | 10 мс | 10 мс (CPU) |
| **Итого (параллельно)** | **76 мс** | **22 мс** | **25–35 мс** |
| **FPS** | **13,2** | **45** | **29–40** |

Пояснения к оценкам для RK3588:

- Для модели YOLOv8n на NPU RK3588 ориентиром служат результаты аналогичных моделей (YOLOv5s), демонстрирующих порядка 30 кадров в секунду на RK3588 для одного инференса. YOLOv8n, как менее ресурсоёмкая модель, ожидаемо даёт 55–85 FPS инференса, что соответствует 12–18 мс на кадр с учётом препроцессинга.

- Модель UFLDv2 существенно легче YOLOv8n (3,0 МБ против 6,3 МБ) и выполняет преимущественно операции классификации, эффективно реализуемые на NPU. Ожидаемое время инференса составляет 8–12 мс.

- Стадии трекинга (ByteTrack), BEV-преобразования и графической отрисовки выполняются на центральном процессоре Cortex-A76 и не могут быть ускорены NPU. Их время оценивается в ~18 мс суммарно.

- С учётом параллельного выполнения YOLOv8n и UFLDv2 на NPU общее время кадра составит max(12–18, 8–12) + 18 = 30–36 мс, что даёт 28–33 FPS.

#### Таблица 8.4. Сравнение конфигураций на RK3588 NPU

| Конфигурация | FPS (CPU i5) | FPS (GPU) | FPS (RK3588 NPU, расчёт) |
| --- | --- | --- | --- |
| Базовая (полное разрешение, последовательно) | 8,5 | 28 | 20–28 |
| Параллельная (полное разрешение) | 13,2 | 45 | 29–40 |
| Оптимизированная (scale 0,75, skip 1) | 19,4 | 55 | 35–50 |

### 8.4.5 Ограничения и риски

Совместимость операций. Не все операции, присутствующие в ONNX-моделях, поддерживаются NPU RK3588. Некоторые операции (например, нестандартные функции активации, операции изменения формы тензора) могут быть вынужденно выполнены на CPU, что создаёт дополнительную задержку на передачу данных между CPU и NPU.

Потеря точности при квантовании. Посттренировочное квантование INT8 приводит к снижению mAP YOLOv8n на 1,8 процентных пункта и F1 UFLDv2 на 0,7 пункта (см. раздел 6.7). Данное снижение является приемлемым для целевого применения.

Ограничения памяти. Минимальная конфигурация RK3588 включает 4 ГБ оперативной памяти. Суммарный размер двух моделей (YOLOv8n + UFLDv2) в формате FP32 составляет ~9,3 МБ; в формате INT8 — ~2,4 МБ. Однако операционная система, фреймворк RKNN Runtime и буферы кадров также потребляют память. При 4 ГБ запас достаточен, но при добавлении третьей модели (например, для распознавания знаков) потребуется оптимизация.

Тепловой режим. NPU RK3588 при полной нагрузке выделяет дополнительное тепло (расчётное энергопотребление NPU — 2–3 Вт из общих 8–15 Вт). В герметичном корпусе без активного охлаждения возможен троттлинг — принудительное снижение частоты NPU для предотвращения перегрева, что приведёт к падению FPS.

Отсутствие совместимости с CUDA. RKNN Runtime является проприетарным программным стеком Rockchip и несовместим с экосистемой CUDA/NVIDIA. Требуется реализация отдельного пути инференса, наследующего базовый интерфейс движка, с реализацией, специфичной для RKNN.

### 8.4.6 План эксперимента

Конвертация модели YOLOv8n из ONNX в RKNN с посттренировочным квантованием INT8 на калибровочном наборе;

Конвертация модели UFLDv2-TuSimple-Res18 из ONNX в RKNN с квантованием INT8;

Реализация специализированного движка инференса для RKNN, наследующего базовый интерфейс абстрактного движка ONNX, с поддержкой загрузки RKNN-моделей и выполнения инференса через RKNN Runtime;

Интеграция RKNN-движка в основной конвейер обработки с возможностью выбора целевого движка через конфигурацию;

Замеры времени инференса на RK3588 с разделением на NPU- и CPU-компоненты;

Сравнение точности моделей до и после квантования (mAP, F1) на тестовой выборке;

Сравнение общей частоты кадров конвейера с эталонными значениями на CPU x86-64.

## 8.5 Концепция комплексирования сенсоров (multi-sensor fusion)

Текущая версия прототипа использует единственный сенсор — монокулярную камеру. Расширение сенсорной подсистемы за счёт добавления инерциального измерительного модуля (IMU) и данных одометрии (с CAN-шины автобуса) открывает возможности для повышения точности и надёжности системы.

### IMU: компенсация крена и тангажа

Гироскоп и акселерометр IMU позволяют измерять мгновенные углы крена (roll) и тангажа (pitch) автобуса в реальном времени. Эти данные могут быть использованы для коррекции BEV-преобразования: при крене автобуса на повороте (до 5–7 градусов для городского автобуса) плоскость дороги в изображении поворачивается, что приводит к систематической ошибке оценки бокового смещения. Компенсация угла крена на основе данных IMU — путём обратного поворота исходных точек BEV на измеренный угол — потенциально снижает MAE смещения ещё на 15–20% относительно чисто динамической коррекции.

### Одометрия: оценка собственной скорости

Данные о скорости автобуса с CAN-шины являются необходимым условием для реализации адаптивных порогов FCWS по скорости (раздел 7.8) и для оценки времени до столкновения (TTC) на основе производной дистанции. При известной собственной скорости относительная скорость сближения с впереди идущим автомобилем может быть оценена как производная дистанции по времени (конечная разность между последовательными кадрами), что позволяет вычислять TTC более точно, чем по мгновенной дистанции.

### Расширенный фильтр Калмана для сенсорного комплексирования

Для объединения данных от нескольких сенсоров предложена архитектура на основе расширенного фильтра Калмана (Extended Kalman Filter, EKF). Вектор состояния фильтра включает:

- Положение автобуса относительно полосы: боковое смещение (из BEV + камера) и продольная координата (из одометрии);

- Ориентация: угол рыскания (из гироскопа IMU) и углы крена/тангажа;

- Скорость: линейная скорость (из одометрии) и угловая скорость (из гироскопа).

На каждом кадре выполняется предсказание (на основе модели движения, интегрирующей одометрию и IMU) и коррекция (на основе измерений от камеры — координат полос и дистанций до объектов). EKF естественным образом сглаживает шум измерений и обеспечивает непрерывность оценки даже при кратковременных пропусках детекции.

Реализация сенсорного комплексирования выходит за рамки текущего прототипа и представляет собой направление для следующей итерации системы.

## 8.6 Вывод

Динамическая коррекция зоны BEV-преобразования снижает среднюю абсолютную ошибку оценки смещения на 44% (с 0,32 до 0,18 м) и количество ложных предупреждений LDWS/LKAS на 27–39% по сравнению со статической конфигурацией при минимальном влиянии на частоту кадров (менее 1%).

Развёртывание на платформе RK3588 NPU потенциально обеспечивает производительность 29–40 кадров в секунду — в 2–3 раза выше, чем на CPU x86-64, при сопоставимом энергопотреблении (8–15 Вт против 45+ Вт). Это делает RK3588 перспективной целевой платформой для серийной версии системы.

Переход от четырёхточечной гомографии к полной IPM-калибровке с учётом внутренних и внешних параметров камеры способен дополнительно повысить точность оценки смещения, однако требует выполнения полной процедуры калибровки сенсорной подсистемы.

Комплексирование данных камеры с инерциальным модулем (IMU) и одометрией открывает возможности для компенсации крена автобуса, реализации адаптивных порогов по скорости и повышения робастности системы через расширенный фильтр Калмана.

Основные риски развёртывания на RK3588: неполная совместимость ONNX-операций с NPU, потеря точности при INT8-квантовании (1,8 п.п. mAP для YOLOv8n), ограничение по памяти (4 ГБ), тепловой троттлинг NPU.

Источники:

[9] Rockchip RKNN Toolkit 2 Documentation. — Rockchip Electronics, 2023.